iMC运行中使用的端口

1 说明	1

2 PLAT	1

2.1 外部端口	1

2.2 内部端口	2

3 UBA/NTA	3

3.1 外部端口	3

3.2 内部端口	3

4 QoSM	3

4.1 外部端口	3

4.2 内部端口	3

5 APM	4

5.1 外部端口	4

5.2 内部端口	5

6 SOM	5

6.1 外部端口	5

6.2 内部端口	5

7 iNode	6

7.1 外部端口	6

8 UAM/EAD/CAMS	7

8.1 外部端口	7

8.2 内部端口	8

9 MVM	9

9.1 外部端口	9

9.2 内部端口	10

10 WSM	10

10.1 外部端口	10

10.2 内部端口	10

11 VSM	10

11.1 外部端口	10

12 IVM	11

12.1 外部端口	11

13 iMC BIMS	11

13.1 外部端口	11

13.2 内部端口	11

# 说明

iMC一般采用分布式部署，由一台主服务器和若干台从服务器组成，对应的端口也分为iMC各服务器之间通信使用的端口，以上简称内部端口及iMC整体与外部通信的端口，以下简称外部端口。

iMC内部端口不能被其它应用程序占用，否则会影响iMC服务器的正常运行。

在一些高安全性的场景中，可能需要在ACL设备上配置相关的ACL来只允许iMC使用的端口，过滤掉所有iMC不使用的端口，从而提高iMC服务器的安全性。此时就需要知道iMC对外使用哪些端口。

内部端口

iMC主机

iMC从机

iMC 从机

局域网

ACL设备

外部端口：为整个iMC系统对外通讯的端口。

内部端口：为iMC主从分布式部署时，主机与从机通讯的端口。一般情况下iMC的服务器都是部署在安全区域内，iMC服务器之间不要设置防火墙，或者设置IP（放开所有端口）即可。

# PLAT

## 外部端口

| 端口 | 协议 | 名称 | 进程 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | TCP |  |  | SFTP端口 |
| 80 | TCP | 平台资源 | jserver | HTTP端口，获取网络数据 |
| 443 | TCP | 平台资源 | jserver | HTTPS端口，获取虚拟网络数据，SSL加密方式 |
| 8080 | TCP | 平台资源 | jserver | HTTP端口，可由用户在安装过程中配置 |
| 8443 | TCP | 平台资源 | jserver | HTTPS端口，可由用户在安装过程中配置 |
| 20,21 | TCP | iCC | imccfgbakdm imcupgdm | FTP端口 |
| 23 | TCP | 平台资源 iCC ACL | imcnetresdm imccmdmgrdm imccfgbakdm imcupgdm imciccdm imcacldm | Telnet端口 |
| 22 | TCP | 平台资源 iCC ACL | imcnetresdm imccmdmgrdm imccfgbakdm imcupgdm imciccdm imcacldm | SSH端口 |
| 137 | UDP | 平台资源 | Imcnetresdm imcl2topodm | NetBIOS名字服务使用，获取终端设备名称 |
| 161,162 | UDP | 平台所有组件 | 平台所有进程 | SNMP协议使用端口 |
| 69 | UDP | iCC | imccfgbakdm imcupgdm | TFTP协议使用端口 |
| 514,515 | UDP | Syslog | imcsyslogdm | Syslog协议使用端口 |
| 25 | UDP | 平台资源 | jserver | SMTP协议使用端口 |
| ICMP | IP | 平台资源 性能管理 | imcnetresdm imccmdmgrdm imccfgbakdm imcupgdm imciccdm imcperfdm | 探测设备在线状态；保持交换机MAC学习不老化，计算拓扑链路 |

## 内部端口

| 端口 | 协议 | 名称 | 进程 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8025 | TCP | 平台资源 | jserver | iMC前台服务停止命令监听端口 |
| 9091 | TCP | 平台资源 | jserver | iMC前台服务JMX监控端口 |
| 9044 | TCP | 部署监控代理 | Javaservice.exe | H3C iMC Server服务停止命令监听端口 |
| 9045 | TCP | 部署监控代理 | Javaservice.exe | 部署监控代理停止命令监听端口 |
| 8800 | TCP |  |  | 网管服务器通信端口 |
| 61616 | TCP | 部署监控代理 | Javaservice.exe | 从服务器与主服务器的通信端口 |
| 61626 | TCP | 部署监控代理 | Javaservice.exe | H3C iMC Server服务与部署监控代理之间的消息通信端口 |
| 9011 | TCP | 数据分析 | Dataanalyzer | ETL服务JMX监听端口 |
| 8051 | TCP | 数据分析 | dataanalyzer | ETL服务停止命令监听端口 |
| 21191 | TCP | 平台资源 | jserver | 前台JServer提供RMI服务的端口 |
| 21190 | TCP | 部署监控代理 | Javaservice.exe | 监控代理提供RMI服务的端口 |
| 9070 | TCP | 自助框架 | WebServer | 从服务器端自助服务Web进程的JMX监控端口（包括GAM在内的所有自助Web服务进程共用） |
| 8050 | TCP | 自助框架 | WebServer | 从服务器端自助服务Web进程的停止命令监听端口（包括GAM在内的所有自助Web服务进程共用） |
| 9105 | TCP | 自助平台 | euplat | 自助服务平台进程（EUPLAT）的JMX监控端口 |
| 8035 | TCP | 自助平台 | euplat | 自助服务平台进程（EUPLAT）的停止命令监听端口 |
| 21195 | TCP | 自助平台 | euplat | 自助服务平台提供RMI服务的端口 |

# UBA/NTA

## 外部端口

| 端口 | 协议 | 名称 | 进程 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6343 | UDP | UBA/NTA | receiver | 接收sFlow的默认端口，需要与设备侧保持一致 |
| 9020,9021 | UDP | UBA/NTA | receiver | 接收NetStream的默认端口，需要与设备侧保持一致 |

## 内部端口

| 端口 | 协议 | 名称 | 进程 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8052 | TCP | NTA/UBA | unbaserver | NTA/UBA服务停止命令监听端口 |
| 9099 | TCP | NTA/UBA | unbaserver | NTA/UBA服务JMX监听端口 |
| 18801,18802,18803 | UDP | NTA/UBA | receiver/processor/probe | 网流分析和用户行为审计组件之间通信端口 |

# QoSM

## 外部端口

| 端口 | 协议 | 名称 | 进程 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 161,162 | UDP | QoSM | 前台进程 | SNMP协议使用端口 |

## 内部端口

无。

# APM

## 外部端口

| 端口 | 协议 | 名称 | 进程 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7070 | TCP | APM | imcapmdm | 访问APM的Web端口 |
| 1620 | UDP | APM | imcapmdm | 如果要在 Applications Manager 中接收陷阱，则需要打开陷阱接收端口：1620 |
| 445 | TCP/UDP | APM | imcapmdm | Windows Management Instrumentation (WMI) - 端口：445 |
| 135 |  | APM | imcapmdm | Windows远程过程调用 (RPC) - 端口：135 |
| 161 | UDP | APM | imcapmdm | SNMP监控的代理端口 |
| 23 | TCP/UDP | APM | imcapmdm | 服务器：Linux / Solaris / AIX / HP Unix /Tru64 Unix/Mac监控需要开放的端口：Telnet 端口：23（如果监视模式为 Telnet） SSH 端口：22（如果监视模式为 SSH） SNMP 代理端口：161（如果监视模式为 SNMP） |
| 22 |  | APM | imcapmdm |  |
| 161 |  | APM | imcapmdm |  |
| JBoss 运行的端口（例如，8080） | TCP | APM | imcapmdm | JBoss监控使用的端口：JBoss 运行的端口（例如，8080），同时主机名应该可访问 |
| WebLogic 的 HTTP 端口，例如，7001 | TCP | APM | imcapmdm | WebLogic监控使用的端口 |
| Oracle 应用服务器的 HTTP 端口，例如，7200 | TCP | APM | imcapmdm | Oracle 应用服务器使用的端口 |
| Tomcat 的 HTTP 端口，例如，8080 | TCP | APM | imcapmdm | Tomcat服务使用的端口 |
| WebSphere 的 HTTP 端口（默认值：9080） | TCP | APM | imcapmdm | WebSphere服务使用的端口 |
| Oracle 的 HTTP 端口（默认值：1521） | TCP | APM | imcapmdm | Oracle监控需要开放的端口 |
| DB2 的 HTTP 端口（默认值：50000） | TCP | APM | imcapmdm | DB2监控需要开放的端口 |
| SQL 服务器的 HTTP 端口（默认值：1433） | TCP | APM | imcapmdm | SQL服务器监控需要开放的端口 |
| MySQL 运行的端口，例如，3306 | TCP/UDP | APM | imcapmdm | MySQL服务监控需要开放的端口 |
| SMTP 服务器端口：25（默认值） | TCP | APM | imcapmdm | 邮件服务器监控需要开放的端口。SMTP 服务器端口：25（默认值），用于从 Applications Manager 发送邮件 |
| Exchange 服务器的 HTTP 端口（默认值：25） | TCP | APM | imcapmdm | Exchange服务器监控需要开放的端口，Exchange 服务器的 HTTP 端口（默认值：25） |
| Web 服务器的 HTTP 端口（默认值：80） | TCP | APM | imcapmdm | Web服务器 - Apache / IIS / PHP监控。 |
| JMX 代理的 HTTP 端口（默认值：1099） | TCP | APM | imcapmdm | JMX 应用程序监控，JMX代理的HTTP 端口（默认值：1099） |
| 服务的 HTTP 端口（默认值：7070） | TCP | APM | imcapmdm | APM自身服务监视。 |
| 部署代理的端口（默认值：55555） |  | APM | imcapmdm | Web事务，部署代理的端口（默认值：55555） |

## 内部端口

| 端口 | 协议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SSL 端口 (默认 8443) | TCP | 被管到管理服务器 |
| SSL 端口 (默认 8443) - 数据库同步 Webserver (默认 7070) | TCP | 管理到被管服务器 |

# SOM

## 外部端口

同平台。

## 内部端口

| 端口 | 协议 | 名称 | 进程 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21196 | TCP | CMDB管理 | cmdb | CMDB进程提供RMI服务的端口 |
| 21197 | TCP | 服务台 | jserver/WebServer | 服务台进程提供RMI服务的端口 |
| 9106 | TCP | CMDB管理 | cmdb | CMDB进程的JMX监控端口 |
| 9107 | TCP | 服务台 | jserver/WebServer | 服务台进程的JMX监控端口 |
| 8036 | TCP | CMDB管理 | cmdb | CMDB进程的停止命令监听端口 |
| 8037 | TCP | 服务台 | jserver/WebServer | 服务台进程的停止命令监听端口 |

# iNode

## 外部端口

| 端口 | 协议 | 名称 | 进程 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | UDP | DNS服务器 |  | DNS监听端口，iNode通过域名方式访问各类服务器使用 |
| 67, 68 | UDP | DHCP服务器 |  | DHCP协议端口，客户端使用DHCP动态获取IP地址使用 |
| 80 | TCP |  |  | Portal Web监听端口，用于Portal重定向 WSUS服务器默认监听端口，iNode通过与之联动进行补丁检查 |
| 500 | UDP | 后台服务 | AthenMngService | iNode 客户端IPSec协议报文监听端口，接收VPN网关的报文请求 VPN网关的IPSec协议报文监听端口，iNode客户端向此端口发送报文请求 |
| 1701 | UDP | 后台服务 | AthenMngService | VPN网关L2TP协议报文监听端口，iNode客户端向此端口发送报文请求 |
| 9019 | UDP | 策略代理服务器 | policyserver（策略服务器和代理服务器集中式安装时此进程使用这个端口） eadproxy（策略服务器和代理服务器分布式安装时此进程使用这个端口） | 策略代理服务器监听客户端请求报文端口，iNode向此端口发送EAD各种请求报文 |
| 9029 | UDP | 桌面资产管理代理服务器 | damserver（桌面资产管理和代理服务器集中式安装时此进程使用这个端口） damproxy（桌面资产管理和代理服务器分布式安装时此进程使用这个端口） | DAM代理服务器监听客户端请求报文端口，iNode向此端口发送DAM各种请求报文 |
| 9090 | TCP | 管理中心服务 | iNodeMngChecker | iNode管理中心监听端口， iNode客户端向此端口发送各种请求报文 |
| 10102 | UDP | 后台服务 | AthenMngService | iNode客户端EAD模块命令监听端口(默认10102，如果绑定失败端口自动加1)，策略代理服务器向此端口下发通知报文 |
| 20202 | UDP | 桌面资产管理进程 | DamAgent | iNode客户端DAM模块命令监听端口（默认20202，如果绑定失败端口自动加1），DAM代理服务器向此端口下发通知报文 |
| 50100 | UDP |  |  | Portal Server监听端口，旧版本iNode客户端向此端口发送Portal认证请求报文 |
| 50200 | UDP |  |  | Portal transfer监听端口，iNode客户端向此端口发送各种Portal请求报文 |

# UAM/EAD/CAMS

## 外部端口

| 端口 | 协议 | 方向 | 名称 | 进程 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | UDP |  | DNS服务器 |  | DNS监听端口，UAM通过域名方式访问各类服务器使用 |
| 80 | TCP | 入 | Portal Web服务进程 | WebServer（Portal组件与iMC平台分布式部署才会有该进程，用于portal认证方式下用户身份认证） | portal web默认监听端口，集中式不是时与iMC评审使用的是同一个端口，默认为8080，分布式部署 |
| 389 | TCP | 出 |  |  | LDAP服务器默认监听端口，UAM中LDAP用户认证使用 |
| 445 | TCP | 出 |  |  | 微软AD监听端口，AD类型的LDAP用户进行PEAP-MSCHAPV2方式认证时，MSCHAPV2Server向此端口发送认证请求 |
| 1812 | UDP | 出/入 | UAM认证进程 | uamauthsrv（设备向UAM发起的用户认证报文使用这个端口） | UAM RADIUS认证报文默认监听端口，接收接入设备的认证请求 配置RADIUS漫游时，目的RADIUS服务器的认证报文默认监听端口 RSA服务器认证报文默认监听端口，UAM接入用户做RSA认证时使用 UAM服务和策略服务器向接入设备发生Session-Control报文的目的端口 |
| 1813 | UDP | 出/入 | UAM认证进程 | uamauthsrv（设备向UAM发起的用户计费报文使用这个端口） | UAM RADIUS计费报文默认监听端口，接收接入设备的计费请求 配置RADIUS漫游时，目的RADIUS服务器的计费报文默认监听端口 |
| 9019 | UDP | 入 | 策略代理服务器 | policyserver（策略服务器和代理服务器集中式安装时，此进程使用这个端口） eadproxy（策略服务器和代理服务器分布式安装时，此进程使用这个端口） | 策略代理服务器监听客户端请求报文端口，iNode向此端口发送EAD各种请求报文 |
| 9029 | UDP | 入 | 桌面资产管理代理服务器 | damserver（桌面资产管理和桌面资产管理代理服务器安装在一台服务器上，此端口所使用的进程） damproxy（桌面资产管理没有和桌面资产管理代理服务器安装在一台服务器上，此端口为桌面资产管理代理服务器所使用的进程） | DAM代理服务器监听客户端请求报文端口，iNode向此端口发送DAM各种请求报文 |
| 9033 | UDP | 出/入 | 策略服务器 | policyserver | 策略服务器接入设备发送Session Control报文时使用的源端口，同时用此端口监听设备的回应报文 |
| 10102 | UDP | 出 |  |  | iNode客户端EAD模块命令监听端口(默认10102，如果绑定失败端口自动加1)，策略代理服务器向此端口下发通知报文 |
| 20202 | UDP | 出 |  |  | iNode客户端DAM模块命令监听端口(默认20202，如果绑定失败端口自动加1)，DAM代理服务器向此端口下发通知报文 |
| 50100 | UDP | 出/入 | Portal服务进程 | portalserver（Portal方式认证，该进程处理用户发起Portal认证和处理portal transfer转发过来的报文） | Portal Server监听端口，旧版本iNode客户端向此端口发送Portal认证请求报文 |
| 50200 | UDP | 出/入 | Portal服务进程 | portalserver（Portal方式认证，该进程处理用户发起Portal认证） | Portal transfer监听端口，iNode客户端向此端口发送各种Portal请求报文 |

## 内部端口

| 端口 | 协议 | 方向 | 名称 | 进程 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1810 | UDP | 出/入 | UAM认证进程 | uamauthsrv（UAM检测进程向该端口发送检测报文和回应） | UAM后台命令监听端口 |
| 1811 | UDP | 出/入 | UAM认证进程 | uam（UAM检测进程监听命令端口） | UAM后台监控进程命令端口 |
| 8010 | TCP | 出/入 | 策略服务器 策略代理服务器 | policyserver eadproxy（策略服务器和代理服务器分布式安装时此进程使用这个端口） | 策略服务器侦听停止命令端口 |
| 8015 | TCP | 出/入 | 桌面资产管理 桌面资产管理代理服务器 | damserver damproxy（桌面资产管理和代理服务器分布式安装才会有此进程） | DAM服务器侦听停止命令端口 |
| 8026 | UDP | 出/入 | 策略服务器 | policyserver | 策略服务器侦听配置台发送的日志级别更新报文端口 |
| 8027 | UDP | 出/入 | 桌面资产管理 | damserver | DAM服务器侦听配置台发送的日志级别更新报文端口 |
| 9013 | UDP | 出/入 | 策略服务器 | policyserver | 策略服务器监听配置台通知报文和DAM服务器请求报文端口 |
| 9015 | UDP | 出/入 | 策略服务器 | policyserver | 策略服务器与策略代理服务器通信时，策略服务器侧端口 |
| 9017 | UDP | 出/入 | 策略代理服务器 | policyserver（策略服务器和代理服务器集中式安装时此进程使用这个端口） eadproxy（策略服务器和代理服务器分布式安装时此进程使用这个端口） | 策略服务器与策略代理服务器通信时，策略代理服务器侧端口 |
| 9023 | UDP | 出/入 | 桌面资产管理 | damserver | DAM服务器监听配置台通知报文和策略服务器回应报文 |
| 9025 | UDP | 出/入 | 桌面资产管理 | damserver | DAM服务器与DAM代理服务器通信时，DAM服务器侧端口 |
| 9027 | UDP | 出/入 | 桌面资产管理代理服务器 | damserver damproxy（桌面资产管理和代理服务器分布式安装才会有此进程） | DAM服务器与DAM代理服务器通信时，DAM代理服务器侧端口 |
| 9035 | UDP | 出/入 | 策略服务器 | policyserver | 策略服务器监听和向UAM后台发送的UDP请求的端口 |
| 9812 | UDP | 出/入 | LDAP用户证书认证 | MSCHAPV2Server | MSCHAPV2Server监听UAM后台转发来认证请求的端口 |
| 50300 | UDP | 出/入 | Portal用户认证 | portalserver | Portal transfer侦听端口，接收Portal Server报文 |
| 50500 | TCP | 出/入 | Portal用户认证 | portalserver | Portal transfer侦听系统停止命令报文端口 |
| 50600 | UDP | 出/入 | Portal用户认证 | portalserver | Portal transfer侦听端口,接收Kernel发来的注册报文或者多播回应报文端口 |
| 50700 | UDP | 出/入 | Portal用户认证 | portalserver | Portal kernel侦听端口，接收Transfer多播通信地址，与50600配对 |
| 50800 | UDP | 出/入 | Portal用户认证 | portalserver | Portal kernel侦听端口，接收Transfer发来的报文，与50300配对 |
| 50900 | UDP | 出/入 | Portal用户认证 | portalserver | Portal kernel侦听端口，接收配置台发来的报文 |
| 60500 | TCP | 出/入 | UAM后台认证 | uamauthsrv | UAM定时任务监听停止命令报文端口 |
| 60900 | UDP | 出/入 | UAM后台认证 | uamauthsrv | UAM定时任务监听配置命令报文端口 |
| 50901~50999 | UDP | 出/入 | UAM后台认证 | uamauthsrv | 临时Socket分配端口 |

# MVM

## 外部端口

| 端口 | 协议 | 名称 | 进程 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | TCP | 后台 | imcmplsvpndm.exe imcl2vpndm.exe imctedm.exe | SSH端口 |
| 80 | TCP | 前台 | jserver | HTTP端口，获取网络数据 |
| 443 | TCP | 前台 | jserver | HTTPS端口，获取虚拟网络数据，SSL加密方式 |
| 8080 | TCP | 前台 | jserver | HTTP端口，可由用户在安装过程中配置 |
| 8443 | TCP | 前台 | jserver | HTTPS端口，可由用户在安装过程中配置 |
| 23 | TCP | 后台 | imcmplsvpndm.exe imcl2vpndm.exe imctedm.exe | Telnet端口 |
| 161,162 | UDP | 后台 | imcmplsvpndm.exe imcl2vpndm.exe imctedm.exe | SNMP协议使用端口 |

## 内部端口

同平台。

# WSM

## 外部端口

| 端口 | 协议 | 名称 | 进程 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8080 | TCP | 无线管理前台 | jserver | Web Services默认端口，需要与实际配置保持一致 |
| 161, 162 | UDP | 无线管理后台 | imcwlandm.exe | SNMP协议使用端口 |
| ICMP | IP | 无线管理后台 | imcwlandm.exe | 探测设备状态 |
| 6666 | UDP | 无线管理后台 | imcwlandm.exe | iNode定位监听端口 |

## 内部端口

同平台。

# VSM

## 外部端口

| 端口 | 协议 | 名称 | 进程 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | TCP | 语音管理后台 | imcvsmdm.exe | SSH、SFTP端口 |
| 80 | TCP | 前台 | jserver | MG设备配置备份与恢复需要使用HTTP协议连接 |
| 161 | UDP | 语音管理后台 | imcvsmdm.exe | SNMP协议使用端口 |
| 5060 | UDP | 前台 | jserver | SIP协议端口 |

# IVM

## 外部端口

| 端口 | 协议 | 名称 | 进程 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | TCP | IVM管理后台 | imcivmdm.exe | SSH端口 |
| 23 | TCP | IVM管理后台 | imcivmdm.exe | Telnet端口 |
| 161 | UDP | IVM管理后台 | imcivmdm.exe | SNMP协议使用端口 |
| 8080 | TCP | 前台 | jserver | Web Services默认端口，需要与实际配置保持一致 |

# iMC BIMS

## 外部端口

| 端口 | 协议 | 名称 | 进程 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8080 | TCP | iMC BIMS前台 | jserver | HTTP访问访问iMC BIMS的默认端口 |
| 8443 | TCP | iMC BIMS前台 | jserver | HTTPS访问访问iMCBIMS的默认端口 |
| 9090 | TCP | iMC BIMS后台 | BimsServer | CPE设备HTTP访问iMC BIMS的端口 |
| 9443 | TCP | iMC BIMS后台 | BimsServer | CPE设备HTTPS访问iMC BIMS的端口 |
| 7547 | TCP | iMC BIMS后台 | BimsServer | iMC BIMS访问设备的端口 |

## 内部端口

同平台。