| 产品名称Product name | 密级Confidentiality level |
| --- | --- |
| CR19000 | 机密 Confidential |
| 产品版本Product version | Total 252 pages 共252页 |
| Comware V7.10 |  |

H3C CR19000核心路由器常用MIB节点信息

| 拟制 Prepared by |  | Date 日期 | 2019-5-27 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审人 Reviewed by |  | Date 日期 |  |
| 批准 Approved by |  | Date 日期 |  |

Revision Record 修订记录

| Date 日期 | Revision Version 修订 版本 | CR ID / Defect IDCR号 | Sec No. 修改章节 | Change Description 修改描述 | Author 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019-05-30 | 1.00 |  |  | initial 初稿完成 | CR |
| 2021-02-04 | 1.01 |  |  | 针对电信CR城域网场景修改 | g12942 |

目录

H3C CR19000核心路由器常用MIB节点信息	1

1.	获取设备系统信息	13

1.1.	获取设备系统描述	13

1.2.	获取设备ObjectID	13

1.3.	获取设备启动时间	13

1.4.	获取设备联系信息	13

1.5.	获取设备名称	14

1.6.	获取设备联系地址	14

1.7.	获取设备操作系统版本	14

1.8.	获取集群或非集群设备型号	14

1.9.	获取设备系统软件版本	15

1.10.	获取设备管理IP地址	15

1.11.	获取设备上单板描述	15

1.12.	获取主控板的槽位号	15

2.	获取端口属性	16

2.1.	获取端口名称	16

2.2.	获取端口描述	16

2.3.	获取端口速度	17

2.4.	获取端口管理状态	17

2.5.	获取端口运行状态	18

2.6.	获取端口入方向错包数	18

2.7.	获取端口出方向错包数	18

2.8.	获取端口入方向字节数	19

2.9.	获取端口出方向字节数	19

2.10.	获取端口入方向单播报文数	19

2.11.	获取端口入方向组播报文数	20

2.12.	获取端口入方向广播报文数	20

2.13.	获取端口出方向单播报文数	21

2.14.	获取端口出方向组播报文数	21

2.15.	获取端口出方向广播报文数	21

2.16.	端口入/出方向实际速率/错包率计算方法	22

2.16.1	配置接口统计报文信息的时间间隔	22

2.16.2	统计入方向包速率（32bit）	22

2.16.3	统计出方向包速率（32bit）	22

2.16.4	统计入方向字节速率（32bit）	22

2.16.5	统计出方向字节速率（32bit）	23

2.16.6	统计入方向包速率（64bit）	23

2.16.7	统计出方向包速率（64bit）	23

2.16.8	统计入方向字节速率（64bit）	23

2.16.9	统计出方向字节速率（64bit）	24

2.17.	逻辑端口号与端口索引的对应关系	24

3.	获取接口IP属性	24

3.1.	获取所有接口IP	24

3.2.	获取所有接口IP掩码	25

3.3.	获取IP地址对应的接口	25

3.4.	获取VLAN描述信息	26

4.	获取路由相关信息	26

4.1.	获取路由的目的网段/下一跳/出接口信息	26

4.2.	获取路由表项的metric值	27

4.3.	获取路由表项协议类型	27

5.	获取OSPF相关信息	28

5.1.	获取OSPF接口IP	28

5.2.	获取OSPF接口对应的Area	28

5.3.	获取OSPF接口类型	28

5.4.	获取OSPF接口对应的Cost	29

5.5.	OSPF属性	29

5.6.	区域信息	30

5.7.	Stub区域信息	31

5.8.	链路状态数据库	31

5.9.	外部链路状态数据库	32

5.10.	OSPF接口信息	33

5.11.	接口ToS权值	37

5.12.	邻接点地址	37

5.13.	虚连接接口	39

5.14.	虚连接邻接点	40

6.	获取转发相关表项	41

6.1.	ARP表	41

6.1.1.	获取ARP表地址	41

6.1.2.	获取ARP表类型	42

6.2.	MAC表	42

6.2.1.	获取MAC地址	42

6.2.2.	获取MAC表状态	44

7.	获取实体相关信息	45

7.1.	获取实体描述信息	45

7.2.	获取实体名称信息	45

7.3.	获取实体硬件类型	45

7.4.	获取单板CPU利用率	45

7.5.	获取单板内存利用率	46

7.6.	获取单板上各个传感器的温度信息	46

7.7.	获取主用主控板的CPU和内存利用率	47

7.8.	获取所有单板的CPU和内存利用率	47

7.9.	获取单板内存容量	48

7.10.	获取flash/cf卡容量	48

8.	聚合组与端口对应关系	49

8.1.	获取聚合组与端口对应关系	49

9.	通过LLDP获取对端设备信息	50

9.1.	通过LLDP获取对端设备型号	50

9.2.	通过LLDP获取对端设备名称	50

9.3.	通过LLDP获取对端设备端口	51

9.4.	通过LLDP获取对端设备MAC	51

9.5.	通过LLDP获取对端设备IP	51

10.	获取光模块信息	52

10.1.	获取光模块硬件类型	52

10.2.	获取光模块类型	52

10.3.	获取光模块波长	52

10.4.	获取光模块厂商	53

10.5.	获取光模块序列号	53

10.6.	获取光纤直径	53

10.7.	获取光模块传输距离	54

10.8.	获取光模块诊断功能	54

10.9.	获取光模块发光功率	54

10.10.	获取光模块最大发光功率	55

10.11.	获取光模块最小发光功率	55

10.12.	获取光模块收光功率	55

10.13.	获取光模块最大收光功率	56

10.14.	获取光模块最小收光功率	56

10.15.	获取光模块温度	56

10.16.	获取光模块电压	57

10.17.	获取光模块偏移电流	57

11.	获取启动文件信息	57

11.1.	获取启动文件名	57

11.2.	获取启动文件大小	58

11.3.	获取启动文件路径	58

11.4.	获取启动文件类型	58

11.5.	获取启动文件属性	59

11.6.	获取启动文件状态	59

11.7.	获取启动文件版本	60

12.	获取配置文件信息	60

12.1.	获取配置文件名	60

12.2.	获取配置文件大小	61

12.3.	获取配置文件路径	61

13.	获取flash和cf中所有文件信息	61

13.1.	获取flash和cf中所有文件的文件名	61

13.2.	获取flash和cf中所有文件的大小	62

13.3.	获取flash和cf中所有文件的状态	62

14.	获取电源和风扇状态	62

14.1.	获取电源模块的状态	62

14.2.	获取风扇的状态	63

15.	获取BGP相关信息	63

15.1.	获取本系统BGP ID	63

15.2.	获取本地自治系统号	64

15.3.	对等体基本、统计、时间参数信息	64

15.3.1.	对等体ID	65

15.3.2.	连接状态	66

15.3.3.	对等体管理状态	66

15.3.4.	协商版本	66

15.3.5.	本地IP地址	66

15.3.6.	本地端口	67

15.3.7.	对等体IP地址	67

15.3.8.	对等体端口	67

15.3.9.	对等体AS域	67

15.3.10.	收到的更新报文个数	68

15.3.11.	发送的更新报文个数	68

15.3.12.	收到的报文总数	68

15.3.13.	发送的报文总数	68

15.3.14.	最后一个错误的错误码和子码	69

15.3.15.	FSM转移到建立状态的次数	69

15.3.16.	建立状态持续时间（秒）	69

15.3.17.	连接重试间隔（秒）	69

15.3.18.	连接保持时间（秒）	70

15.3.19.	发送keepalive间隔（秒）	70

15.3.20.	为发言者配置的保持时间（秒）	70

15.3.21.	为发言者配置的keepalive计时器（秒）	70

15.3.22.	对等体发布同一路由的时间间隔	71

15.3.23.	发送路由间隔时间（秒）	71

15.3.24.	上次更新报文时间（秒）	71

15.4.	BGP4 AS Path路径信息	71

15.4.1.	对等体IP地址	72

15.4.2.	IP地址前缀长度	72

15.4.3.	IP地址前缀	72

15.4.4.	路径信息起点	72

15.4.5.	经过的AS路径段	73

15.4.6.	下一跳地址	73

15.4.7.	多出口度量值	73

15.4.8.	路由优先级	73

15.4.9.	聚合路由选择	74

15.4.10.	聚合路由发言者AS号	74

15.4.11.	聚合路由发言者IP地址	74

15.4.12.	路由计算后优先级	75

15.4.13.	是否被选为最好路由	75

15.4.14.	未知属性	75

16.	获取ISIS相关信息	75

16.1.	ISIS系统对象信息	75

16.2.	ISIS域地址	76

16.3.	ISIS路由主机名	76

16.4.	ISIS路由ID	77

16.5.	ISIS 系统Level信息	77

16.6.	ISIS 链路全局信息	78

16.7.	ISIS 链路邻接信息	79

16.7.1.	链路cost值	80

16.7.2.	链路wide cost值	80

16.7.3.	链路DIS优先级	81

16.7.4.	链路DIS	81

16.7.5.	Hello报文失效数目	81

16.7.6.	Hello报文的发送时间间隔（毫秒）	81

16.7.7.	DR Hello报文的发送时间间隔（毫秒）	82

16.7.8.	发送LSP的最小时间间隔（毫秒）	82

16.7.9.	LSP在在点到点链路上的重传时间间隔（秒）	82

16.7.10.	DIS在广播网络上发送CSNP报文的时间间隔（秒）	82

16.7.11.	LSP生成时间间隔（秒）？	83

16.8.	ISIS 系统计数	83

16.9.	ISIS 链路计数	84

16.9.1.	邻居状态变化次数	85

16.9.2.	接口邻居个数	85

16.9.3.	链路初始化失败次数	85

16.9.4.	拒绝邻居次数	85

16.9.5.	ID域长度不匹配报文数	86

16.9.6.	最大区域地址数不匹配次数	86

16.9.7.	认证类型不匹配次数	86

16.9.8.	认证失败次数	86

16.9.9.	DIS变化次数	87

16.10.	ISIS 报文计数	87

16.10.1.	IS-IS hello报文个数	88

16.10.2.	IS-IS LSP报文个数	88

16.10.3.	IS-IS CSNP报文个数	88

16.10.4.	IS-IS PSNP报文个数	88

16.11.	ISIS 邻接表	89

16.11.1.	ISIS邻居状态	89

16.11.2.	ISIS邻居3Way状态	90

16.11.3.	ISIS邻居SNPA地址	90

16.11.4.	ISIS邻居类型	90

16.11.5.	ISIS邻居系统ID	91

16.11.6.	ISIS邻居扩展系统ID	91

16.11.7.	ISIS邻居使用	91

16.11.8.	ISIS邻居保持时间（秒）	91

16.11.9.	ISIS邻居优先级	92

16.11.10.	ISIS邻居UP时间	92

16.12.	ISIS 邻居区域地址	92

16.13.	IS-IS 邻居IP地址	92

16.13.1.	ISIS 邻居IP地址类型	93

16.13.2.	ISIS 邻居IP地址	93

16.14.	IS-IS LSP汇总	93

16.14.1.	ISIS LSP序列号	94

16.14.2.	ISIS LSP释放	94

16.14.3.	ISIS LSP校验值	95

16.14.4.	ISIS LSP剩余时间（秒）	95

16.14.5.	ISIS LSP长度	95

16.14.6.	ISIS LSP属性	95

16.15.	IS-IS TLV	96

16.15.1.	ISIS LSP TLV序列号	96

16.15.2.	ISIS LSP TLV校验值	96

16.15.3.	ISIS LSP TLV类型	97

16.15.4.	ISIS LSP TLV长度	97

16.15.5.	ISIS LSP TLV值	97

17.	获取MPLS相关信息	97

17.1.	Mpls接口规格信息	97

17.1.1.	Mpls接口标签最小接收值	98

17.1.2.	Mpls接口标签最大接收值	98

17.1.3.	Mpls接口标签最小发送值	98

17.1.4.	Mpls接口标签最大发送值	99

17.1.5.	Mpls接口总带宽（Kbps）	99

17.1.6.	Mpls接口可用带宽（Kbps）	99

17.1.7.	Mpls接口标签分配类型	99

17.2.	Mpls接口信息	100

17.2.1.	Mpls接口可用入标签	100

17.2.2.	Mpls接口标签查找错误报文个数	100

17.2.3.	Mpls接口可用出标签	100

17.2.4.	Mpls接口标签出方向分片报文个数	100

17.3.	入Mpls下一个索引	101

17.4.	入Mpls信息	101

17.4.1.	Mpls入接口值	101

17.4.2.	Mpls入标签	101

17.4.3.	Mpls入标签指针	102

17.4.4.	Mpls入标签弹出个数	102

17.4.5.	Mpls入地址族	102

17.4.6.	Mpls XC表索引	102

17.4.7.	Mpls 入管理实体	103

17.4.8.	Mpls 入流量参数指针	103

17.4.9.	Mpls入参数状态	103

17.5.	入Mpls报文个数字节数等计数	104

17.6.	出Mpls下一个索引	104

17.7.	出Mpls信息	104

17.7.1.	出方向Mpls接口索引	105

17.7.2.	是否Mpls栈顶标签	105

17.7.3.	出方向栈顶标签	105

17.7.4.	Mpls出方向地址族	106

17.7.5.	Mpls出方向公网下一跳地址	106

17.7.6.	Mpls出方向XC表索引	106

17.7.7.	Mpls出管理实体	106

17.7.8.	Mpls出流量参数指针	107

17.7.9.	Mpls出参数状态	107

17.8.	出Mpls报文个数字节数等计数	107

17.9.	Mpls XC表信息	108

17.9.1.	Mpls XC LspId	109

17.9.2.	Mpls XC标签索引	109

17.9.3.	Mpls XC管理状态	109

17.10.	Mpls 最大标签栈深度	109

18.	Mpls LDP	110

18.1.	Mpls ldp lsr对象	110

18.1.1.	Mpls Ldp LsrId	110

18.1.2.	Mpls Ldp LSR自环检测能力	110

18.2.	Mpls ldp实体表	110

18.2.1.	Mpls Ldp 实体保护版本、管理、操作状态	110

18.2.2.	Mpls Ldp 实体tcp端口号	111

18.2.3.	Mpls Ldp 实体udp端口号	111

18.2.4.	Mpls Ldp 实体最大报文长度	111

18.2.5.	Mpls Ldp keepalive保持时间（秒）	112

18.2.6.	Mpls Ldp hello保持时间（秒）	112

18.2.7.	Mpls Ldp 实体初始化阈值	112

18.2.8.	Mpls Ldp标签分发方式	113

18.2.9.	Mpls Ldp标签保留方式	113

18.2.10.	Mpls Ldp实体路径向量限制	113

18.2.11.	Mpls Ldp实体跳数限制	113

18.2.12.	Mpls Ldp实体传输地址类型	114

18.2.13.	Mpls Ldp实体是否是邻居	114

18.2.14.	Mpls Ldp实体邻居地址类型	114

18.2.15.	Mpls Ldp实体邻居地址	115

18.2.16.	Mpls Ldp实体标签类型	115

18.2.17.	Mpls Ldp实体中断时间	115

18.2.18.	Mpls Ldp实体保存类型	115

18.2.19.	Mpls Ldp实体状态	116

18.3.	Mpls ldp实体统计信息	116

18.4.	Mpls ldp连接建立时间	117

18.5.	Mpls ldp邻居信息	117

18.5.1.	Mpls Ldp邻居标签分发方式	117

18.5.2.	Mpls Ldp邻居路径向量限制	118

18.5.3.	Mpls Ldp邻居传输地址类型	118

18.5.4.	Mpls Ldp邻居传输地址	118

18.6.	Mpls ldp Session	118

18.7.	Mpls ldp Session统计信息	119

18.8.	Mpls ldp 邻接时间、类型信息	120

18.9.	Mpls fec类型、前缀长度、地址	120

18.10.	Mpls ldp session邻居类型和地址	121

19.	Mpls l3vpn	121

19.1.	Mpls l3vpn总体信息	121

19.2.	Mpls 接口l3vpn支持情况	121

19.3.	Mpls l3vpn Vrf表	122

19.3.1.	Mpls Vrf VpnId	123

19.3.2.	Mpls Vrf 描述	123

19.3.3.	Mpls Vrf RD	123

19.3.4.	Mpls Vrf 创建时间	123

19.3.5.	Mpls Vrf up/down状态	124

19.3.6.	Mpls Vrf 激活的接口	124

19.3.7.	Mpls Vrf 关联的接口	124

19.3.8.	Mpls Vrf 一半路由的规格	125

19.3.9.	Mpls Vrf路由规格	125

19.3.10.	Mpls Vrf配置的最大路由量	125

19.3.11.	Mpls Vrf接口绑定时间	125

19.3.12.	Mpls Vrf配置状态	126

19.4.	Mpls l3vpn RT表	126

19.5.	Mpls l3vpn vrf错误信息	127

19.6.	Mpls l3vpn 每个vrf路由信息	127

19.6.1.	Mpls Vrf新增的路由量	128

19.6.2.	Mpls Vrf删除的路由量	128

19.6.3.	Mpls Vrf当前路由量	128

19.6.4.	Mpls Vrf丢弃的路由量	128

19.7.	Mpls l3vpn vrf路由信息	129

19.7.1.	Mpls Vrf接口索引	130

19.7.2.	Mpls Vrf路由类型	130

19.7.3.	Mpls Vrf路由协议类型	130

19.7.4.	Mpls Vrf路由老化时间（秒）	131

19.7.5.	Mpls Vrf下一跳AS域	131

19.7.6.	Mpls Vrf主要路由cost值	132

19.7.7.	Mpls Vrf主要路由cost值 1	132

19.7.8.	Mpls Vrf次要路由cost值 2/3/4/5	132

19.7.9.	Mpls Vrf XC指针	133

19.7.10.	Mpls Vrf状态	134

20.	获取接口IPv6属性获取所有ipv6接口索引	134

20.1.	获取所有接口Ipv6地址、前缀长度	135

20.2.	获取所有接口Ipv6地址类型	135

20.3.	获取接口Ipv6地址是否为任播地址	136

20.4.	获取设备是否支持ipv6转发	136

20.5.	获取未提供Hop Limit值时，ipv6数据报头插入的Hop Limit缺省值	136

20.6.	获取支持ipv6功能的接口数目	137

20.7.	获取所有接口ipv6 mtu	137

20.8.	获取所有接口接受ipv6分片数据报可重组数据报最大长度	137

20.9.	获取所有ipv6接口物理地址	138

20.10.	获取所有ipv6接口期望的接口状态	138

20.11.	获取所有ipv6接口当前操作状态	138

20.12.	获取所有ipv6接口状态变化时时间	139

21.	获取ipv6路由相关信息	139

21.1.	获取ipv6路由的下一跳/出接口信息	139

21.2.	获取ipv6路由的下一跳ipv6地址	140

21.3.	获取ipv6路由的路由类型	140

21.4.	获取ipv6路由的路由学习机制	141

21.5.	获取ipv6路由的路由策略	141

21.6.	获取ipv6路由的路由更新时间	141

21.7.	获取ipv6路由的下一跳路由域ID	142

21.8.	获取ipv6路由的度量值	142

21.9.	获取ipv6路由的系统内部权值	142

21.10.	获取ipv6路由的生效状态	143

22.	获取ipv6转发相关信息	143

22.1.	获取ipv6邻居信息	143

22.2.	获取ipv6邻居发现类型	144

22.3.	获取ipv6邻居状态	144

22.4.	获取ipv6邻居表项更新时间	144

23.	获取OSPFV3相关信息	145

23.1.	获取设备OSPFV3 Router ID	145

23.2.	获取设备OSPFV3 协议版本号	145

23.3.	获取设备OSPFV3 是否边界路由器	145

23.4.	获取设备OSPFV3 是否自治系统边界路由器	145

23.5.	获取设备OSPFV3域外路由的数量	146

23.6.	获取设备OSPFV3带宽参考值	146

23.7.	获取设备OSPFV3的GR Restarter能力状态	146

23.8.	获取设备OSPFV3的GR重启间隔时间	146

23.9.	获取设备OSPFV3协议的GR Helper严格LSA检查能力状态	146

23.10.	获取设备中断时间	147

23.11.	获取设备OSPFV3引入外部路由情况	147

23.12.	获取设备Spf计算次数	147

23.13.	获取设备区域边界路由器数量	148

23.14.	获取设备OSPFV3区域no-summary参数值	148

23.15.	获取设备发送到Stub/NSSA区域的缺省路由的开销值	148

24.	获取ISIS IPv6相关信息	148

24.1.	获取设备聚合路由状态	148

24.2.	获取设备ISIS协议	149

24.3.	获取设备ISIS邻居System ID	149

24.4.	获取ISIS邻居类型	149

24.5.	获取设备ISIS邻居本地地址	149

24.6.	获取设备ISIS邻居类型	150

24.7.	获取设备//获取设备ISIS TLV值	150

- 获取设备系统信息

  - 获取设备系统描述

设备系统描述的节点名称： sysDescr 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.1.1 获取设备系统描述： 1: sysDescr.0 (octet string) H3C Comware Platform Software, Software Version 7.1.075, Release 3221P01<0D><0A>H3C CR19000<0D><0A>Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved. 说明：设备系统描述中包含了设备型号CR19000，设备版本号R3221P01。

  - 获取设备ObjectID

设备ObjectID节点名称： sysObjectID 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.1.2 获取设备ObjectID信息，默认就是机框类型： 1: sysObjectID.0 (object identifier) hh3cCR19000

  - 获取设备启动时间

设备启动时间的节点名称： sysUpTime 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.1.3 获取设备启动时间： 1: sysUpTime.0 (timeticks) 4 days 00h:16m:41s.03th (34660103)

  - 获取设备联系信息

节点名称： sysContact 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.1.4 获取设备联系信息，默认就是生产该设备的公司名： 1: sysContact.0 (octet string) New H3C Technologies Co., Ltd. [4E.65.77.20.48.33.43.20.54.65.63.68.6E.6F.6C.6F.67.69.65.73.20.43.6F.2E.2C.20.4C.74.64.2E (hex)]

  - 获取设备名称

设备名称的节点： sysName 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.1.5 获取设备名称： 1: sysName.0 (octet string) H3C [48.33.43 (hex)] 说明：当前设备名称为H3C，它是用户可以配置的。

  - 获取设备联系地址

设备联系地址的节点名称： sysLocation 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.1.6 获取设备联系地址，默认是BeiJing China： 1: sysLocation.0 (octet string) BeiJing China [42.65.69.4A.69.6E.67.20.43.68.69.6E.61 (hex)]

  - 获取设备系统软件版本

节点名称： hh3cLswSlotSoftwareVersion 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.6 获取设备系统软件版本： 1: hh3cLswSlotSoftwareVersion.0.2 (octet string) 7.1.075 3221P01 [37.2E.31.2E.30.37.35.20.33.32.32.31.50.30.31 (hex)]

  - 获取设备上单板描述

节点名称： hh3cLswSlotDesc 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.3 1: hh3cLswSlotDesc.1.0 (DisplayString) CR-LPU-CC08 [43.52.2D.4C.50.55.2D.43.43.30.38 (hex)] 2: hh3cLswSlotDesc.1.1 (DisplayString) CR-LPU-4004 [43.52.2D.4C.50.55.2D.34.30.30.34 (hex)] CR-LPU-CC08是单板名称。

  - 获取主控板的槽位号

节点名称： hh3cLswMainCardBoardStatus 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.17.5.1.1 节点有如下三个值， 1: master(1) ――表示主用主控板 2: standby(2) ――表示备用主控板（即使备用主控板不在位，也会有值） 3: process(3) ――表示接口板或网板（即使接口板或网板不在位，也会有值） 参考MIB节点hh3cLswSlotType，OID：1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.2。 获取节点hh3cLswMainCardBoardStatus的信息： 21: hh3cLswMainCardBoardStatus.1.20 (INTEGER) master(1) 22: hh3cLswMainCardBoardStatus.1.21 (INTEGER) standby(2)

  - 获取集群或非集群设备型号

节点名称： entPhysicalDescr 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2 获取堆叠设备型号： 1: entPhysicalDescr.1 (octet string) Stack [53.74.61.63.6B (hex)] 2: entPhysicalDescr.2 (SnmpAdminString) Core Router CR19000-20 [43.6F.72.65.20.52.6F.75.74.65.72.20.43.52.31.39.30.30.30.2D.32.30 (hex)]

- 获取端口属性

  - 获取端口名称

节点名称： ifDescr 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 通过这个MIB节点可以获取端口名称和端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，Ten-GigabitEthernet1/2/0/2的端口索引为4。 获取端口名称： 1: ifDescr.1 (octet string) Bridge-Aggregation100 [42.72.69.64.67.65.2D.41.67.67.72.65.67.61.74.69.6F.6E.31.30.30 (hex)] 2: ifDescr.2 (octet string) NULL0 [4E.55.4C.4C.30 (hex)] 3: ifDescr.3 (octet string) Ten-GigabitEthernet1/2/0/1 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.30.2F.31 (hex)] 4: ifDescr.4 (octet string) Ten-GigabitEthernet1/2/0/2 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.30.2F.32 (hex)] 5: ifDescr.5 (octet string) Ten-GigabitEthernet1/2/0/3 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.30.2F.33 (hex)] 6: ifDescr.6 (octet string) Ten-GigabitEthernet1/2/0/4 [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.30.2F.34 (hex)] 说明：端口名称是不可以配置的，对于每个端口可以配置端口描述信息，参考端口描述的MIB节点ifAlias，OID：1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18。

  - 获取端口描述

节点名称： ifAlias 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifAlias知道索引为3的端口描述为Connnet_to_SR8808_G3/0/1，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口描述为Connnet_to_ SR8808_G3/0/1。 获取端口描述： 1: ifAlias.1 (octet string) c r i [63.20.72.20.20.69 (hex)] 2: ifAlias.2 (octet string) NULL0 Interface [4E.55.4C.4C.30.20.49.6E.74.65.72.66.61.63.65 (hex)] 3: ifAlias.3 (octet string) Connnet_to_SR8808_G3/0/1 [43.6F.6E.6E.6E.65.74.5F.74.6F.5F.53.31.32.35.30.38.5F.47.33.2F.30.2F.31 (hex)] 4: ifAlias.4 (octet string) Ten-GigabitEthernet1/2/0/2 Interface [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.30.2F.32.20.49.6E.74.65.72.66.61.63.65 (hex)] 说明：端口描述信息是用户可以配置的。

  - 获取端口速度

端口速度有两个MIB节点，推荐用ifHighSpeed（OID:1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15），不推荐用ifSpeed（OID:1.3.6.1.2.1.2.2.1.5），因为ifSpeed不支持10GE及其以上带宽的端口。

节点名称： ifHighSpeed 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifHighSpeed知道索引为3的端口速度为10000M（即10G），就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口速度是10000M（即10G）。 获取端口速度： 1: ifHighSpeed.1 (gauge) 0 2: ifHighSpeed.2 (gauge) 0 3: ifHighSpeed.3 (gauge) 10000 4: ifHighSpeed.4 (gauge) 10000

  - 获取端口管理状态

节点名称： ifAdminStatus 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifAdminStatus知道索引为3的端口管理状态是UP的，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口管理状态是UP的。 获取端口管理状态： 1: ifAdminStatus.1 (integer) up(1) 2: ifAdminStatus.2 (integer) up(1) 3: ifAdminStatus.3 (integer) up(1) 4: ifAdminStatus.4 (integer) up(1)

  - 获取端口运行状态

节点名称： ifOperStatus 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifOperStatus知道索引为3的端口运行状态是DOWN的，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口运行状态是DOWN的，比如端口没有接线。 获取端口运行状态： 1: ifOperStatus.1 (integer) down(2) 2: ifOperStatus.2 (integer) up(1) 3: ifOperStatus.3 (integer) down(2) 4: ifOperStatus.4 (integer) down(2)

  - 获取端口入方向错包数

节点名称： ifInErrors 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifInErrors知道索引为3的端口入方向错包数为0，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口入方向错包数为0。 获取端口入方向错包数： 1: ifInErrors.1 (counter) 0 2: ifInErrors.2 (counter) 0 3: ifInErrors.3 (counter) 0 4: ifInErrors.4 (counter) 0

  - 获取端口出方向错包数

节点名称： ifOutErrors 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifOutErrors知道索引为3的端口出方向错包数为0，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口出方向错包数为0。 获取端口出方向错包数： 1: ifOutErrors.1 (counter) 0 2: ifOutErrors.2 (counter) 0 3: ifOutErrors.3 (counter) 0 4: ifOutErrors.4 (counter) 0

  - 获取端口入方向字节数

节点名称： ifHCInOctets 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifHCInOctets知道索引为3的端口入方向字节数为68 bytes，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口入方向字节数为68 bytes。 获取端口入方向字节数： 1: ifHCInOctets.1 (counter64) 0 2: ifHCInOctets.2 (counter64) 0 3: ifHCInOctets.3 (counter64) 68 4: ifHCInOctets.4 (counter64) 68

  - 获取端口出方向字节数

节点名称： ifHCOutOctets 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifHCOutOctets知道索引为3的端口出方向字节数为68 bytes，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口出方向字节数为68 bytes。 获取端口出方向字节数： 1: ifHCOutOctets.1 (counter64) 0 2: ifHCOutOctets.2 (counter64) 0 3: ifHCOutOctets.3 (counter64) 68 4: ifHCOutOctets.4 (counter64) 68

  - 获取端口入方向单播报文数

节点名称： ifHCInUcastPkts 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.7 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifHCInUcastPkts知道索引为3的端口入方向单播报文数为1，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口入方向单播报文数为1。 获取端口入方向单播报文数： 1: ifHCInUcastPkts.1 (counter64) 0 2: ifHCInUcastPkts.2 (counter64) 0 3: ifHCInUcastPkts.3 (counter64) 1 4: ifHCInUcastPkts.4 (counter64) 1

  - 获取端口入方向组播报文数

节点名称： ifHCInMulticastPkts 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.8 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifHCInMulticastPkts知道索引为3的端口入方向组播报文数为0，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口入方向组播报文数为0。 获取端口入方向组播报文数： 1: ifHCInMulticastPkts.1 (counter64) 0 2: ifHCInMulticastPkts.2 (counter64) 0 3: ifHCInMulticastPkts.3 (counter64) 0 4: ifHCInMulticastPkts.4 (counter64) 0

  - 获取端口入方向广播报文数

节点名称： ifHCInBroadcastPkts 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.9 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifHCInBroadcastPkts知道索引为3的端口入方向广播报文数为0，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口入方向广播报文数为0。 获取端口入方向广播报文数： 1: ifHCInBroadcastPkts.1 (counter64) 0 2: ifHCInBroadcastPkts.2 (counter64) 0 3: ifHCInBroadcastPkts.3 (counter64) 0 4: ifHCInBroadcastPkts.4 (counter64) 0

  - 获取端口出方向单播报文数

节点名称： ifHCOutUcastPkts 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifHCOutUcastPkts知道索引为3的端口出方向单播报文数为100，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口出方向单播报文数为100。 获取端口出方向单播报文数： 1: ifHCOutUcastPkts.1 (counter64) 0 2: ifHCOutUcastPkts.2 (counter64) 0 3: ifHCOutUcastPkts.3 (counter64) 100 4: ifHCOutUcastPkts.4 (counter64) 0

  - 获取端口出方向组播报文数

节点名称： ifHCOutMulticastPkts 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.12 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifHCOutMulticastPkts知道索引为3的端口出方向组播报文数为10，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口出方向组播报文数为10。 获取端口出方向组播报文数： 1: ifHCOutMulticastPkts.1 (counter64) 0 2: ifHCOutMulticastPkts.2 (counter64) 0 3: ifHCOutMulticastPkts.3 (counter64) 10 4: ifHCOutMulticastPkts.4 (counter64) 0

  - 获取端口出方向广播报文数

节点名称： ifHCOutBroadcastPkts 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.13 参考节点ifDescr，1.3.6.1.2.1.2.2.1.2，来获取端口名称与端口索引之间的对应关系，比如Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，根据ifHCOutBroadcastPkts知道索引为3的端口出方向广播报文数为50，就可以知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口出方向广播报文数为50。 获取端口出方向广播报文数： 1: ifHCOutBroadcastPkts.1 (counter64) 0 2: ifHCOutBroadcastPkts.2 (counter64) 0 3: ifHCOutBroadcastPkts.3 (counter64) 50 4: ifHCOutBroadcastPkts.4 (counter64) 0

  - 端口入/出方向实际速率/错包率计算方法

    - 配置接口统计报文信息的时间间隔

节点名称： hh3cIfSpeedStatInterval 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.1.2.2.1.1 配置flow-interval 5后读出的值： 80: hh3cIfSpeedStatInterval.528 (integer) 5 528对应接口GigabitEthernet1/5/0/48，ifDescr可找到对应关系，下同。

    - 统计入方向包速率（32bit）

节点名称： hh3cIfSpeedStatInPkts 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.1.2.2.1.2 在统计周期内平均每秒的入方向的包数： 80: hh3cIfSpeedStatInPkts.528 (gauge) 77 该节点同时包含v4、v6流量。

    - 统计出方向包速率（32bit）

节点名称： hh3cIfSpeedStatOutPkts 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.1.2.2.1.3 在统计周期内平均每秒的出方向的包数： 80: hh3cIfSpeedStatOutPkts.528 (gauge) 1 该节点同时包含v4、v6流量。

    - 统计入方向字节速率（32bit）

节点名称： hh3cIfSpeedStatInBytes 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.1.2.2.1.4 在统计周期内平均每秒的入方向的字节数： 80: hh3cIfSpeedStatInBytes.528 (gauge) 7356 该节点同时包含v4、v6流量。

    - 统计出方向字节速率（32bit）

节点名称： hh3cIfSpeedStatOutBytes 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.1.2.2.1.5 在统计周期内平均每秒的出方向的字节数： 80: hh3cIfSpeedStatOutBytes.528 (gauge) 0 该节点同时包含v4、v6流量。

    - 统计入方向包速率（64bit）

节点名称： hh3cIfSpeedStatHCInPkts 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.1.2.4.1.1 在统计周期内平均每秒的入方向的包数： 80: hh3cIfSpeedStatHCInPkts.528 (counter64) 71 该节点同时包含v4、v6流量。

    - 统计出方向包速率（64bit）

节点名称： hh3cIfSpeedStatHCOutPkts 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.1.2.4.1.2 在统计周期内平均每秒的出方向的包数： 80: hh3cIfSpeedStatHCOutPkts.528 (counter64) 0 该节点同时包含v4、v6流量。

    - 统计入方向字节速率（64bit）

节点名称： hh3cIfSpeedStatHCInBytes 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.1.2.4.1.3 在统计周期内平均每秒的入方向的比特数： 80: hh3cIfSpeedStatHCInBytes.528 (counter64) 5310 该节点同时包含v4、v6流量。

    - 统计出方向字节速率（64bit）

节点名称： hh3cIfSpeedStatHCOutBytes 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.1.2.4.1.4 在统计周期内平均每秒的出方向的比特数： 80: hh3cIfSpeedStatHCOutBytes.528 (counter64) 12 该节点同时包含v4、v6流量。

  - 逻辑端口号与端口索引的对应关系

节点名称： dot1dBasePortIfIndex 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2 获取逻辑端口号与端口索引的对应关系： 1: dot1dBasePortIfIndex.105 (integer) 3 2: dot1dBasePortIfIndex.106 (integer) 4 3: dot1dBasePortIfIndex.107 (integer) 5 4: dot1dBasePortIfIndex.108 (integer) 6 以dot1dBasePortIfIndex.105 (integer) 3为例，逻辑端口号105对应端口索引3，参考获取端口名称章节，知道Ten-GigabitEthernet1/2/0/1的端口索引为3，Ten-GigabitEthernet1/2/0/1对应的逻辑端口号为105。 逻辑端口号在获取设备MAC表、vlan与端口的对应关系，LLDP信息时会用到，后面章节会有详细介绍。

- 获取接口IP属性

  - 获取所有接口IP

所有接口IP节点： ipAdEntAddr 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.4.20.1.1 支持各种类型接口，包含接口的主IP地址和从IP地址，获取接口配置的IP： 1: ipAdEntAddr.2.0.0.4 (ipaddress) 2.0.0.4 2: ipAdEntAddr.2.1.1.1 (ipaddress) 2.1.1.1 3: ipAdEntAddr.3.1.1.2 (ipaddress) 3.1.1.2 4: ipAdEntAddr.4.1.1.1 (ipaddress) 4.1.1.1 5: ipAdEntAddr.10.5.0.1 (ipaddress) 10.5.0.1 6: ipAdEntAddr.20.0.0.2 (ipaddress) 20.0.0.2 7: ipAdEntAddr.20.5.0.1 (ipaddress) 20.5.0.1 8: ipAdEntAddr.30.5.0.1 (ipaddress) 30.5.0.1 9: ipAdEntAddr.33.1.1.1 (ipaddress) 33.1.1.1 10: ipAdEntAddr.40.5.0.1 (ipaddress) 40.5.0.1 11: ipAdEntAddr.192.168.213.8 (ipaddress) 192.168.213.8 说明：节点的索引和值是一样的，都是接口的IP地址。

  - 获取所有接口IP掩码

所有接口IP掩码的节点： ipAdEntNetMask 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.4.20.1.3 支持各种类型接口，包含接口的主IP掩码和从IP掩码，获取接口IP的掩码： 1: ipAdEntNetMask.2.0.0.4 (ipaddress) 255.255.255.255 2: ipAdEntNetMask.2.1.1.1 (ipaddress) 255.255.255.0 3: ipAdEntNetMask.3.1.1.2 (ipaddress) 255.255.255.0 4: ipAdEntNetMask.4.1.1.1 (ipaddress) 255.255.255.0 5: ipAdEntNetMask.10.5.0.1 (ipaddress) 255.255.255.252 6: ipAdEntNetMask.20.0.0.2 (ipaddress) 255.255.255.252 7: ipAdEntNetMask.20.5.0.1 (ipaddress) 255.255.255.252 8: ipAdEntNetMask.30.5.0.1 (ipaddress) 255.255.255.252 9: ipAdEntNetMask.33.1.1.1 (ipaddress) 255.255.255.0 10: ipAdEntNetMask.40.5.0.1 (ipaddress) 255.255.255.252 11: ipAdEntNetMask.192.168.213.8 (ipaddress) 255.255.255.0 说明：节点的索引表示接口的IP地址，节点的值表示对应的掩码。

  - 获取IP地址对应的接口

所有接口IP对应接口的节点： ipAdEntIfIndex 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.4.20.1.2 支持各种类型接口，包含接口的主IP掩码和从IP掩码，获取接口IP地址对应的接口索引，之后通过索引查找具体接口编号： 1: ipAdEntIfIndex.10.0.0.1 (integer) 146 2: ipAdEntIfIndex.20.0.0.1 (integer) 145 1: ifDescr.146 (octet string) GigabitEthernet1/0/1/2 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.31.2F.30.2F.31.2F.32 (hex)] 2: ifDescr.145 (octet string) GigabitEthernet1/0/1/1 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.31.2F.30.2F.31.2F.31 (hex)] 说明：节点的索引表示接口的IP地址，节点的值表示IP地址对应的接口索引。

  - 获取VLAN描述信息

节点名称： hh3cdot1qVlanName 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.2.1.1.1.2 VLAN描述信息是可以配置的，获取VLAN描述信息： 1: hh3cdot1qVlanName.1 (octet string) VLAN 0001 [56.4C.41.4E.20.30.30.30.31 (hex)] 2: hh3cdot1qVlanName.2 (octet string) VLAN 0002 [56.4C.41.4E.20.30.30.30.32 (hex)] 3: hh3cdot1qVlanName.3 (octet string) Zhongxinjifang [5A.68.6F.6E.67.78.69.6E.6A.69.66.61.6E.67 (hex)] 4: hh3cdot1qVlanName.4 (octet string) VLAN 0004 [56.4C.41.4E.20.30.30.30.34 (hex)] 5: hh3cdot1qVlanName.105 (octet string) VLAN 0105 [56.4C.41.4E.20.30.31.30.35 (hex)] 6: hh3cdot1qVlanName.200 (octet string) VLAN 0200 [56.4C.41.4E.20.30.32.30.30 (hex)] 7: hh3cdot1qVlanName.205 (octet string) VLAN 0205 [56.4C.41.4E.20.30.32.30.35 (hex)] 8: hh3cdot1qVlanName.305 (octet string) VLAN 0305 [56.4C.41.4E.20.30.33.30.35 (hex)] 9: hh3cdot1qVlanName.405 (octet string) VLAN 0405 [56.4C.41.4E.20.30.34.30.35 (hex)] 10: hh3cdot1qVlanName.500 (octet string) VLAN 0500 [56.4C.41.4E.20.30.35.30.30 (hex)] 11: hh3cdot1qVlanName.1500 (octet string) VLAN 1500 [56.4C.41.4E.20.31.35.30.30 (hex)] 以hh3cdot1qVlanName.3 (octet string) Zhongxinjifang [5A.68.6F.6E.67.78.69.6E.6A.69.66.61.6E.67 (hex)]为例，索引3表示VLAN3，配置的描述信息为Zhongxinjifang。 这个节点是获取VLAN的描述信息，参考命令行： vlan 3 description Zhongxinjifang 如果要获取VLAN接口的描述的信息： interface Vlan-interface3 description ABCDEF 参考节点ifAlias，OID1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18。

- 获取接口IPv6属性

所有接口信息描述： ipv6IfDescr 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.2 支持各种类型接口，包含接口索引和接口描述： 1: ipv6IfDescr.529 (DisplayString) Ten-GigabitEthernet5/3/1 Interface [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.35.2F.33.2F.31.20.49.6E.74.65.72.66.61.63.65 (hex)] 2: ipv6IfDescr.530 (DisplayString) Ten-GigabitEthernet5/3/2 Interface [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.35.2F.33.2F.32.20.49.6E.74.65.72.66.61.63.65 (hex)] 3: ipv6IfDescr.531 (DisplayString) Ten-GigabitEthernet5/3/3 Interface [54.65.6E.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.35.2F.33.2F.33.20.49.6E.74.65.72.66.61.63.65 (hex)] 10: ipv6IfDescr.8833 (DisplayString) M-GigabitEthernet0/0/0 Interface [4D.2D.47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.30.2F.30.2F.30.20.49.6E.74.65.72.66.61.63.65 (hex)] 11: ipv6IfDescr.10368 (DisplayString) LoopBack0 Interface [4C.6F.6F.70.42.61.63.6B.30.20.49.6E.74.65.72.66.61.63.65 (hex)] 12: ipv6IfDescr.12672 (DisplayString) Vlan-interface1 Interface [56.6C.61.6E.2D.69.6E.74.65.72.66.61.63.65.31.20.49.6E.74.65.72.66.61.63.65 (hex)] 13: ipv6IfDescr.12800 (DisplayString) Route-Aggregation1 Interface [52.6F.75.74.65.2D.41.67.67.72.65.67.61.74.69.6F.6E.31.20.49.6E.74.65.72.66.61.63.65 (hex)] 说明：节点的值是接口描述，节点的索引是接口的索引 例：2: ipv6IfDescr.530 (DisplayString) Ten-GigabitEthernet5/3/2 Interface 接口Ten-GigabitEthernet5/3/2的接口索引为530

  - 获取所有接口Ipv6地址、前缀长度

所有ipv6地址相关的前缀的长度： ipv6AddrPfxLength 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.55.1.8.1.2 包含接口索引、ipv6地址、前缀长度： 1: ipv6AddrPfxLength.529.0.119.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2 (INTEGER) 64 2: ipv6AddrPfxLength.529.254.128.0.0.0.0.0.0.14.218.69.255.254.35.1.50 (INTEGER) 10 3: ipv6AddrPfxLength.530.16.41.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1 (INTEGER) 24 4: ipv6AddrPfxLength.530.254.128.0.0.0.0.0.0.14.218.69.255.254.35.1.51 (INTEGER) 10 说明：节点的索引是接口索引、ipv6地址，节点的值是前缀长度 例：3: ipv6AddrPfxLength.530.16.41.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1 (INTEGER) 24 4: ipv6AddrPfxLength.530.254.128.0.0.0.0.0.0.14.218.69.255.254.35.1.51 (INTEGER) 10 由47.1节获取所有接口索引，可以知道接口索引530对应接口Ten-GigabitEthernet5/3/2的 Ipv6地址16.41.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1 1029::1 前缀长度 24 254.128.0.0.0.0.0.0.14.218.69.255.254.35.1.51fe80::0eda:45ff:fe23:0133 前缀长度 10

  - 获取所有接口ipv6 mtu

所有接口ipv6 mtu： ipv6IfEffectiveMtu 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.4 包含接口索引、ipv6 mtu： 1: ipv6IfEffectiveMtu.529 (Unsigned32) 9600 2: ipv6IfEffectiveMtu.530 (Unsigned32) 9000 3: ipv6IfEffectiveMtu.531 (Unsigned32) 1500 说明：节点的索引是接口索引，节点的值是ipv6 mtu 例：2: ipv6IfEffectiveMtu.530 (Unsigned32) 9000 由47.1节获取所有接口索引，可以知道接口索引530对应接口Ten-GigabitEthernet5/3/2的 Ipv6 mtu 为9000

  - 获取所有ipv6管理状态

所有ipv6接口管理状态： ipv6IfAdminStatus 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.9 包含接口索引、ipv6接口期望的接口状态： 1: ipv6IfAdminStatus.529 (INTEGER) up(1) 2: ipv6IfAdminStatus.530 (INTEGER) up(1) 3: ipv6IfAdminStatus.531 (INTEGER) down(2) 说明：节点的索引是接口索引，节点的值是接口期望的接口状态，接口下配置shutdown时对应接口状态应为down 例：2: ipv6IfAdminStatus.530 (INTEGER) up(1) 由47.1节获取所有接口索引，可以知道接口索引530对应接口Ten-GigabitEthernet5/3/2的 期望的接口状态为up

  - 获取所有ipv6接口当前状态

所有ipv6接口接口状态： ipv6IfOperStatus 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.10 包含接口索引、ipv6接口当前操作状态： 1: ipv6IfOperStatus.529 (INTEGER) down(2) 2: ipv6IfOperStatus.530 (INTEGER) up(1) 3: ipv6IfOperStatus.531 (INTEGER) down(2) 说明：节点的索引是接口索引，节点的值是接口当前状态，即ipv6接口已经准备好传输和接受网络流量时为up，接口shutdown、DAD失败等时为down 例：2: ipv6IfOperStatus.530 (INTEGER) up(1) 由47.1节获取所有接口索引，可以知道接口索引530对应接口Ten-GigabitEthernet5/3/2的 当前接口状态为up，已经准备好传输和接受网络ipv6流量

  - 获取所有ipv6接口状态变化时时间

所有ipv6接口状态变化时间： ipv6IfLastChange 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.55.1.5.1.11 包含接口索引、ipv6接口状态变化时间： 1: ipv6IfLastChange.529 (TimeStamp) 0 days 00h:07m:34s.31th (45431) 2: ipv6IfLastChange.530 (TimeStamp) 0 days 00h:14m:45s.70th (88570) 3: ipv6IfLastChange.531 (TimeStamp) 0 days 00h:07m:34s.31th (45431) 说明：节点的索引是接口索引，节点的值是ipv6接口状态变化时刻，即从系统启动到此接口变化至当前状态经过的时间 例：2: ipv6IfLastChange.530 (TimeStamp) 0 days 00h:14m:45s.70th (88570) 由47.1节获取所有接口索引，可以知道接口索引530对应接口Ten-GigabitEthernet5/3/2变为当前接口状态距离系统启动的时间为14m45.7s

- 获取实体相关信息

  - 获取实体名称信息

实体名称信息： entPhysicalName 节点的OID值： 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7 获取实体名称信息： 可以参考MIB节点实体描述信息entPhysicalDescr，OID：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2，实体描述和实体名称信息很相近。 62: entPhysicalName.1406 (octet string) Board 11 [42.6F.61.72.64.20.31.31 (hex)] 63: entPhysicalName.1411 (octet string) Standby Board 20 [53.74.61.6E.64.62.79.20.42.6F.61.72.64.20.31.36 (hex)] 64: entPhysicalName.1412 (octet string) Master Board 21 [4D.61.73.74.65.72.20.42.6F.61.72.64.20.31.37 (hex)] ……

  - 获取单板CPU利用率

通过实体MIB来获取CPU利用率 CPU利用率： hh3cEntityExtCpuUsage 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.6 获取单板CPU利用率： 可以参考MIB节点实体描述信息entPhysicalDescr，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2，实体名称信息entPhysicalName，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7。 18: hh3cEntityExtCpuUsage.1396 (integer) 10 19: hh3cEntityExtCpuUsage.1399 (integer) 3 20: hh3cEntityExtCpuUsage.1404 (integer) 0 可以看出1号槽位的主控板的CPU利用率为10%。

  - 获取单板内存利用率

通过实体MIB来获取内存利用率 内存利用率： hh3cEntityExtMemUsage 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.8 获取单板内存利用率： 可以参考MIB节点实体描述信息entPhysicalDescr，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2，实体名称信息entPhysicalName，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7。 18: hh3cEntityExtMemUsage.1396 (integer) 32 19: hh3cEntityExtMemUsage.1399 (integer) 26 20: hh3cEntityExtMemUsage.1404 (integer) 49

  - 获取单板上各个传感器的温度信息

单板上各个传感器的温度信息： hh3cEntityExtTemperature 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.12 获取单板上各个传感器的温度信息： 可以参考MIB节点实体描述信息entPhysicalDescr，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2，实体名称信息entPhysicalName，节点的OID值：1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7。 温度的详细信息可以参考命令行display environment。 18: hh3cEntityExtTemperature.1396 (integer) 31 19: hh3cEntityExtTemperature.1399 (integer) 47 20: hh3cEntityExtTemperature.1404 (integer) 49 45: hh3cEntityExtTemperature.26044 (integer) 31 46: hh3cEntityExtTemperature.26045 (integer) 36 47: hh3cEntityExtTemperature.26046 (integer) 36 48: hh3cEntityExtTemperature.26047 (integer) 43 49: hh3cEntityExtTemperature.26092 (integer) 37 50: hh3cEntityExtTemperature.26093 (integer) 47 51: hh3cEntityExtTemperature.26094 (integer) 58 52: hh3cEntityExtTemperature.26095 (integer) 47 53: hh3cEntityExtTemperature.26096 (integer) 61 54: hh3cEntityExtTemperature.26097 (integer) 64 55: hh3cEntityExtTemperature.26172 (integer) 49 56: hh3cEntityExtTemperature.26173 (integer) 54 57: hh3cEntityExtTemperature.26174 (integer) 83

  - 获取主用主控板的CPU和内存利用率

获取主用主控板的CPU和内存利用率可以不用实体MIB节点。 CPU利用率的MIB节点： hh3cLswSysCpuRatio 节点OID值为： 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.1.3 内存利用率的MIB节点： hh3cLswSysMemoryRatio 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.1.16 获取主用主控板的CPU和内存利用率 1: hh3cLswSysCpuRatio.0 (integer) 3 1: hh3cLswSysMemoryRatio.0 (gauge) 10 当前主用主控板的CPU利用率为3％； 当前主用主控板的内存利用率为10％。

  - 获取单板内存容量

获取单板的内存容量。 内存利用率的MIB节点： hh3cEntityExtPhyMemSize 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.23 获取设备所有单板的内存容量 13: hh3cEntityExtPhyMemSize.1208 (integer) 4096 14: hh3cEntityExtPhyMemSize.1209 (integer) 4096 15: hh3cEntityExtPhyMemSize.1210 (integer) 2048 Description: The memory size of entity. This is the physical attribute of entity.

- 获取电源和风扇状态

  - 获取电源模块的状态

电源模块的状态节点： hh3cDevMPowerStatus 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.2.1.2 节点值为1～4 1: active(1) ――表示电源模块状态正常 2: deactive(2) ――表示电源模块不正常 3: not-install(3) ――表示该电源模块未插入 4: unsupport(4) ――表示不支持该电源模块 获取电源模块的状态信息： 1: hh3cDevMPowerStatus.1 (integer) not-install(3) 2: hh3cDevMPowerStatus.2 (integer) not-install(3) 3: hh3cDevMPowerStatus.3 (integer) active(1) 4: hh3cDevMPowerStatus.4 (integer) active(1) 5: hh3cDevMPowerStatus.5 (integer) not-install(3) 6: hh3cDevMPowerStatus.6 (integer) not-install(3)

  - 获取风扇模块的状态

风扇的状态节点： hh3cDevMFanStatus 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.1.1.2 节点值为1～4 1: active(1) ――表示风扇状态正常 2: deactive(2) ――表示风扇不正常 3: not-install(3) ――表示该风扇未插入 4: unsupport(4) ――表示不支持该风扇 获取风扇的状态信息： 1: hh3cDevMFanStatus.1 (integer) active(1) 2: hh3cDevMFanStatus.2 (integer) active(1)

- 获取flash和cf中所有文件信息

  - 获取flash/cf卡容量

获取flash/cf卡的容量。 32位存储器件的MIB节点： hh3cFlhSize 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.2.1.2 64位存储器件的MIB节点： hh3cFlhHCSize 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.2.1.16 获取主板flash/cf卡的容量： 9: hh3cFlhName.81985537 (octet string) chassis1#slot6#flash: [63.68.61.73.73.69.73.31.23.73.6C.6F.74.36.23.66.6C.61.73.68.3A (hex)] 10: hh3cFlhName.81985538 (octet string) chassis1#slot6#cfa: [63.68.61.73.73.69.73.31.23.73.6C.6F.74.36.23.63.66.61.3A (hex)] 11: hh3cFlhName.84017153 (octet string) flash: [66.6C.61.73.68.3A (hex)] 12: hh3cFlhName.84017154 (octet string) cfa: [63.66.61.3A (hex)] 5: hh3cFlhSize.81985537 (integer) 515899392 6: hh3cFlhSize.81985538 (integer) 2147483647 7: hh3cFlhSize.84017153 (integer) 515899392 8: hh3cFlhSize.84017154 (integer) 2147483647 17: hh3cFlhHCSize.81985537 (counter64) 515899392 18: hh3cFlhHCSize.81985538 (counter64) 4186591232 19: hh3cFlhHCSize.84017153 (counter64) 515899392 20: hh3cFlhHCSize.84017154 (counter64) 4186595328

  - 获取flash和cf中所有文件的文件名

Flash和cf中所有文件的文件名节点： hh3cFlhFileName 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.2 获取flash和cf上所有文件的文件名信息： 1: hh3cFlhFileName.1764163585.1.1 (octet string) chassis1#slot20#flash:/private-data.txt [63.68.61.73.73.69.73.31.23.73.6C.6F.74.34.23.66.6C.61.73.68.3A.2F.70.72.69.76.61.74.65.2D.64.61.74.61.2E.74.78.74 (hex)] 2: hh3cFlhFileName.1764163585.1.2 (octet string) chassis1#slot20#flash:/patchstate [63.68.61.73.73.69.73.31.23.73.6C.6F.74.34.23.66.6C.61.73.68.3A.2F.70.61.74.63.68.73.74.61.74.65 (hex)]

  - 获取flash和cf中所有文件的大小

Flash和cf中所有文件的大小节点： hh3cFlhFileSize 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.3 获取flash和cf上所有文件的大小信息，单位字节，参考Flash和cf中所有文件的文件名节点hh3cFlhFileName，节点OID值1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.2。 1: hh3cFlhFileSize.1764163585.1.1 (integer) 10724 2: hh3cFlhFileSize.1764163585.1.2 (integer) 1116 3: hh3cFlhFileSize.1764163585.1.3 (integer) 17288 4: hh3cFlhFileSize.1764163585.1.4 (integer) 33 5: hh3cFlhFileSize.1764163585.1.5 (integer) 8547 6: hh3cFlhFileSize.1764163585.1.6 (integer) 735

  - 获取flash和cf中所有文件的状态

Flash和cf中所有文件的状态节点： hh3cFlhFileStatus 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.4 获取flash和cf上所有文件的状态信息，节点的值为1～3， 1: deleted(1) ――表示删除的文件 2: invalidChecksum(2) －表示校验和错误的文件 3: valid(3) ――表示合法文件 参考Flash和cf中所有文件的文件名节点hh3cFlhFileName，节点OID值1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.2。 1: hh3cFlhFileStatus.1764163585.1.1 (integer) valid(3) 2: hh3cFlhFileStatus.1764163585.1.2 (integer) valid(3) 3: hh3cFlhFileStatus.1764163585.1.3 (integer) valid(3) 4: hh3cFlhFileStatus.1764163585.1.4 (integer) valid(3) 5: hh3cFlhFileStatus.1764163585.1.5 (integer) valid(3) 6: hh3cFlhFileStatus.1764163585.1.6 (integer) valid(3)

- 聚合组与端口对应关系

  - 获取聚合组与端口对应关系

聚合组MIB表的名称： hh3cAggLinkEntry 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1 表hh3cAggLinkEntry中包含的节点信息： 聚合方式 hh3cAggLinkMode，OID：1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.3 聚合组内端口列表 hh3cAggLinkPortList，OID：1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.4 聚合状态 hh3cAggLinkState，OID：1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.5 聚合组内处于selected状态的端口 hh3cAggPortListSelectedPorts，OID：1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.6 获取聚合组与端口对应关系： 2: hh3cAggLinkMode.2 (integer) static(2) 3: hh3cAggLinkPortList.2 (octet string) 00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 (hex) 4: hh3cAggLinkState.2 (integer) active(1) 5: hh3cAggPortListSelectedPorts.2 (octet string) 00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 (hex)

- 通过LLDP获取对端设备信息

参考命令行dis lldp neighbor-information。

  - 通过LLDP获取对端设备型号

通过LLDP获取对端设备型号： lldpRemSysDesc 节点OID值： 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.10 获取对端设备型号： 11: lldpRemSysDesc.34772675.385.1 (octet string) H3C Comware Platform Software, Software Version 7.1.075, ESS 7907<0D><0A>H3C CR16006-F<0D><0A>Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved. [48.33.43.20.43.6F.6D.77.61.72.65.20.50.6C.61.74.66.6F.72.6D.20.53.6F.66.74.77.61.72.65.2C.20.53.6F.66.74.77.61.72.65.20.56.65.72.73.69.6F.6E.20.37.2E.31.2E.30.37.35.2C.20.45.53.53.20.37.39.30.37.0D.0A.48.33.43.20.43.52.31.36.30.30.36.2D.46.0D.0A.43.6F.70.79.72.69.67.68.74.20.28.63.29.20.32.30.30.34.2D.32.30.31.39.20.4E.65.77.20.48.33.43.20.54.65.63.68.6E.6F.6C.6F.67.69.65.73.20.43.6F.2E.2C.20.4C.74.64.2E.20.41.6C.6C.20.72.69.67.68.74.73.20.72.65.73.65.72.76.65.64.2E (hex)] 说明：节点的索引34772675.385.1，分三部分，第一部分34772675表示LLDP发现对端设备的时间戳，第二部分385表示本端接口的逻辑端口号（逻辑端口号与端口索引之间的关系参考dot1dBasePortIfIndex，1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2），第三部分1表示远端设备索引，对端设备型号为H3C CR16006-F，版本为Version 7.1.075, ESS 7907。 当发现一个端口有多个相同邻居时，根据节点索引中的时间戳，以时间戳大的值为准。

  - 通过LLDP获取对端设备名称

通过LLDP获取对端设备名称： lldpRemSysName 节点OID值: 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.9 获取对端设备名称： 1: lldpRemSysName.59952681.210.1 (octet string) zhongxinjifang [7A.68.6F.6E.67.78.69.6E.6A.69.66.61.6E.67 (hex)] 说明：节点的索引59952681.210.1，分三部分，第一部分59952681表示LLDP发现对端设备的时间戳，第二部分210表示本端接口的逻辑端口号（逻辑端口号与端口索引之间的关系参考dot1dBasePortIfIndex，1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2），第三部分1表示远端设备索引，对端设备名称为zhongxinjifang。 当发现一个端口有多个相同邻居时，根据节点索引中的时间戳，以时间戳大的值为准。

  - 通过LLDP获取对端设备端口

通过LLDP获取对端设备端口： lldpRemPortId 节点OID值: 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.7 获取对端设备端口： 1: lldpRemPortId.59952681.210.1 (octet string) Ten-GigabitEthernet1/6/0/4 说明：节点的索引59952681.210.1，分三部分，第一部分59952681表示LLDP发现对端设备的时间戳，第二部分210表示本端接口的逻辑端口号（逻辑端口号与端口索引之间的关系参考dot1dBasePortIfIndex，1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2），第三部分1表示远端设备索引，对端设备端口为Ten-GigabitEthernet1/6/0/4。 当发现一个端口有多个相同邻居时，根据节点索引中的时间戳，以时间戳大的值为准。

  - 通过LLDP获取对端设备MAC

通过LLDP获取对端设备MAC： lldpRemChassisId 节点OID值： 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5 获取对端设备MAC： 1: lldpRemChassisId.59952681.210.1 (octet string) 38.22.D6.59.DA.00 (hex) 说明：节点的索引59952681.210.1，分三部分，第一部分59952681表示LLDP发现对端设备的时间戳，第二部分210表示本端接口的逻辑端口号（逻辑端口号与端口索引之间的关系参考dot1dBasePortIfIndex，1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2），第三部分1表示远端设备索引，对端设备MAC为38.22.D6.59.DA.00。 当发现一个端口有多个相同邻居时，根据节点索引中的时间戳，以时间戳大的值为准。

  - 通过LLDP获取对端设备IP

通过LLDP获取对端设备IP： lldpRemManAddrIfId 节点OID值: 1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.4 获取对端设备IP 1: lldpRemManAddrIfId.59952681.210.1.1.4.3.1.1.1 (integer) 201 说明：索引59952681.210.1.1.4.3.1.1.1分9个部分，其中的第一部分59952681表示时间戳，第二部分210表示本端接口的逻辑端口号（逻辑端口号与端口索引之间的关系参考dot1dBasePortIfIndex，1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2），第三部分1表示远端设备索引，最后4部分3.1.1.1就是对端设备IP地址3.1.1.1。节点的值201表示对端设备的接口索引（参考节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2）。 当发现一个端口有多个相同邻居时，根据节点索引中的时间戳，以时间戳大的值为准。

- 获取光模块信息

  - 获取光模块硬件类型

光模块硬件类型节点： hh3cTransceiverHardwareType 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.1 获取光模块硬件类型，即单模或多模： 1: hh3cTransceiverHardwareType.144 (octet string) SM 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块为SM(single mode)，即单模。

  - 获取光模块类型

光模块类型节点： hh3cTransceiverType 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.2 获取光模块类型： 1: hh3cTransceiverType.144 (octet string) 10G_BASE_LR_XFP 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块为10G_BASE_LR_XFP。

  - 获取光模块波长

光模块波长： hh3cTransceiverWaveLength 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.3 获取光模块波长： 1: hh3cTransceiverWaveLength.144 (integer) 1310 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块为1310纳米。

  - 获取光模块厂商

光模块厂商： hh3cTransceiverVendorName 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.4 获取光模块厂商： 1: hh3cTransceiverVendorName.144 (octet string) H3C 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块厂商为H3C。

  - 获取光模块序列号

光模块序列号： hh3cTransceiverSerialNumber 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.5 获取光模块序列号： 1: hh3cTransceiverSerialNumber.144 (octet string) 21023188888888888888 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块序列号为21023188888888888888。

  - 获取光纤直径

光纤直径： hh3cTransceiverFiberDiameterType 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.6 获取光纤直径： 1: hh3cTransceiverFiberDiameterType.144 (integer) fiber9(1) 值有以下5种情况： 1: fiber9(1) 2: fiber50(2) 3: fiber625(3) 4: copper(4) 5: unknown(65535) 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet1/3/0/46上光纤直径为9微米。

  - 获取光模块传输距离

光模块传输距离： hh3cTransceiverTransferDistance 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.7 获取光模块传输距离： 1: hh3cTransceiverTransferDistance.144 (integer) 10000 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块传输距离为10000米。

  - 获取光模块诊断功能

光模块诊断功能： hh3cTransceiverDiagnostic 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.8 获取光模块是否支持诊断功能，1表示true，即支持，2表示false，即不支持： 1: hh3cTransceiverDiagnostic.144 (integer) true(1) 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块支持诊断功能。

  - 获取光模块发光功率

光模块发光功率： hh3cTransceiverCurTXPower 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.9 获取光模块发光功率： 1: hh3cTransceiverCurTXPower.144 (integer) -218 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块发光功率为-2.18DBM。

  - 获取光模块收光功率

光模块收光功率： hh3cTransceiverCurRXPower 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.12 获取光模块收光功率： 1: hh3cTransceiverCurRXPower.144 (integer) -375 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块收光功率为-3.75DBM。

  - 获取光模块最大发光功率

光模块最大发光功率： hh3cTransceiverMaxTXPower 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.10 获取光模块最大发光功率： 1: hh3cTransceiverMaxTXPower.144 (integer) 50 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块最大发光功率为0.5DBM。

  - 获取光模块最小发光功率

光模块最小发光功率： hh3cTransceiverMinTXPower 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.11 获取光模块最小发光功率： 1: hh3cTransceiverMinTXPower.144 (integer) -820 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块最小发光功率为-8.2DBM。

  - 获取光模块最大收光功率

光模块最大收光功率： hh3cTransceiverMaxRXPower 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.13 获取光模块最大收光功率： 1: hh3cTransceiverMaxRXPower.144 (integer) 50 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块最大收光功率为0.5DBM。

  - 获取光模块最小收光功率

光模块最小收光功率： hh3cTransceiverMinRXPower 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.14 获取光模块最小收光功率： 1: hh3cTransceiverMinRXPower.144 (integer) -1030 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块最小收光功率为-10.3DBM。

  - 获取光模块温度

光模块温度： hh3cTransceiverTemperature 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.15 获取光模块温度： 1: hh3cTransceiverTemperature.144 (integer) 36 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块温度为36度。

  - 获取光模块电压

光模块电压： hh3cTransceiverVoltage 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.16 获取光模块电压： 1: hh3cTransceiverVoltage.144 (integer) 328 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块电压为3.28V。

  - 获取光模块偏移电流

光模块偏移电流： hh3cTransceiverBiasCurrent 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.1.1.17 获取光模块偏移电流： 1: hh3cTransceiverBiasCurrent.144 (integer) 4220 说明：节点的索引144表示该光模块所在端口索引，参考MIB节点ifDescr，OID：1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 67: ifDescr.144 (octet string) GigabitEthernet1/3/0/46 [47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.33.2F.30.2F.34.36 (hex)] 端口GigabitEthernet1/3/0/46上光模块偏移电流为42.2mA。

- 获取启动文件信息

  - 获取启动文件名

启动文件名节点： hh3cSysPackageName 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.2 获取启动文件名： 13: hh3cSysPackageName.92471309 (octet string) CR19000-CMW710-BOOT-R3221P01-MPUC.bin [53.52.38.38.30.30.2D.43.4D.57.37.31.30.2D.42.4F.4F.54.2D.52.37.37.35.31.50.30.38.2E.62.69.6E (hex)]

  - 获取启动文件大小

启动文件大小节点： hh3cSysPackageSize. 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.3 获取启动文件大小，单位字节： 13: hh3cSysPackageSize.92471309 (gauge) 32881664 14: hh3cSysPackageSize.92471310 (gauge) 320540672 15: hh3cSysPackageSize.92471311 (gauge) 12451840 30: hh3cSysPackageSize.92536845 (gauge) 32881664 31: hh3cSysPackageSize.92536846 (gauge) 320540672 32: hh3cSysPackageSize.92536847 (gauge) 12451840

  - 获取启动文件路径

启动文件路径节点： hh3cSysPackageLocation 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.4 获取启动文件路径： 13: hh3cSysPackageLocation.92471309 (octet string) lcc1#slot20#flash:/ [73.6C.6F.74.31.36.23.73.64.61.30.3A.2F (hex)] 14: hh3cSysPackageLocation.92471310 (octet string) lcc1#slot21#flash:/ [73.6C.6F.74.31.36.23.73.64.61.30.3A.2F (hex)]

  - 获取启动文件类型

启动文件类型节点： hh3cSysPackageType 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.5 获取启动文件类型： 13: hh3cSysPackageType.92471309 (integer) boot(1) 14: hh3cSysPackageType.92471310 (integer) system(2) 15: hh3cSysPackageType.92471311 (integer) feature(3) 30: hh3cSysPackageType.92536845 (integer) boot(1) 31: hh3cSysPackageType.92536846 (integer) system(2) 32: hh3cSysPackageType.92536847 (integer) feature(3) 文件类型有如下几种： 1: boot(1) 2: system(2) 3: feature(3) 4: patch(4)

  - 获取启动文件属性

启动文件属性节点： hh3cSysPackageAttribute 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.6 获取启动文件属性： 13: hh3cSysPackageAttribute.92471309 (integer) primary(2) 14: hh3cSysPackageAttribute.92471310 (integer) primary(2) 15: hh3cSysPackageAttribute.92471311 (integer) primary(2) 30: hh3cSysPackageAttribute.92536845 (integer) primary(2) 31: hh3cSysPackageAttribute.92536846 (integer) primary(2) 32: hh3cSysPackageAttribute.92536847 (integer) primary(2) 文件属性列表： 1: none(1) 2: primary(2) 3: secondary(3) 4: primarySecondary(4)

  - 获取启动文件状态

启动文件状态节点： hh3cSysPackageAttribute 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.7 获取启动文件状态： 13: hh3cSysPackageStatus.92471309 (integer) active(1) 14: hh3cSysPackageStatus.92471310 (integer) active(1) 15: hh3cSysPackageStatus.92471311 (integer) active(1) 30: hh3cSysPackageStatus.92536845 (integer) active(1) 31: hh3cSysPackageStatus.92536846 (integer) active(1) 32: hh3cSysPackageStatus.92536847 (integer) active(1) 文件状态列表： 1: active(1) 2: inactive(2)

  - 获取启动文件版本

启动文件版本节点： hh3cSysPackageVersion 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.7.2.1.10 获取启动文件版本： 13: hh3cSysPackageVersion.92471309 (octet string) Release 3221P01 [52.65.6C.65.61.73.65.20.33.32.32.31.50.30.31 (hex)] 14: hh3cSysPackageVersion.92471310 (octet string) Release 3221P01 [52.65.6C.65.61.73.65.20. 33.32.32.31.50.30.31 (hex)] 15: hh3cSysPackageVersion.92471311 (octet string) Release 3221P01 [52.65.6C.65.61.73.65.20. 33.32.32.31.50.30.31 (hex)]

- 获取配置文件信息

  - 获取配置文件名

配置文件名节点： hh3cSysCFGFileName 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.2 获取配置文件名： 1: hh3cSysCFGFileName.1761476609 (octet string) config.cfg [63.6F.6E.66.69.67.2E.63.66.67 (hex)] 2: hh3cSysCFGFileName.1761476610 (octet string) fanh07.cfg [66.61.6E.68.30.37.2E.63.66.67 (hex)] 3: hh3cSysCFGFileName.1761476611 (octet string) qq-router2.cfg [71.71.2D.72.6F.75.74.65.72.32.2E.63.66.67 (hex)] 4: hh3cSysCFGFileName.1761476612 (octet string) sysconfigmode.cfg [73.79.73.63.6F.6E.66.69.67.6D.6F.64.65.2E.63.66.67 (hex)] 5: hh3cSysCFGFileName.1761476613 (octet string) szl.cfg [73.7A.6C.2E.63.66.67 (hex)] 6: hh3cSysCFGFileName.1761476614 (octet string) s06.cfg [73.30.36.2E.63.66.67 (hex)]

  - 获取配置文件大小

配置文件大小节点： hh3cSysCFGFileSize 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.3 获取配置文件大小，单位字节： 1: hh3cSysCFGFileSize.1761476609 (integer) 7425 2: hh3cSysCFGFileSize.1761476610 (integer) 10862 3: hh3cSysCFGFileSize.1761476611 (integer) 7453 4: hh3cSysCFGFileSize.1761476612 (integer) 1646 5: hh3cSysCFGFileSize.1761476613 (integer) 9405 6: hh3cSysCFGFileSize.1761476614 (integer) 13284

  - 获取配置文件路径

配置文件路径节点： hh3cSysCFGFileLocation 节点OID值： 1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.5.2.1.3 获取配置文件路径： 1: hh3cSysCFGFileLocation.1761476609 (octet string) flash:/ [66.6C.61.73.68.3A.2F (hex)] 2: hh3cSysCFGFileLocation.1761476610 (octet string) flash:/ [66.6C.61.73.68.3A.2F (hex)] 3: hh3cSysCFGFileLocation.1761476611 (octet string) flash:/ [66.6C.61.73.68.3A.2F (hex)] 4: hh3cSysCFGFileLocation.1761476612 (octet string) flash:/ [66.6C.61.73.68.3A.2F (hex)] 5: hh3cSysCFGFileLocation.1761476613 (octet string) cfa0:/ [63.66.61.30.3A.2F (hex)] 6: hh3cSysCFGFileLocation.1761476614 (octet string) cfa0:/ [63.66.61.30.3A.2F (hex)]

- 获取OSPF相关信息

  - 获取OSPF接口IP

OSPF对应IP： ospfIfIpAddress 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.14.7.1.1 获取OSPF的接口IP地址： 1: ospfIfIpAddress.1.1.1.1.0 (ipaddress) 1.1.1.1 2: ospfIfIpAddress.95.0.0.2.0 (ipaddress) 95.0.0.2 3: ospfIfIpAddress.95.1.2.2.0 (ipaddress) 95.1.2.2 4: ospfIfIpAddress.95.2.3.2.0 (ipaddress) 95.2.3.2 5: ospfIfIpAddress.95.2.4.2.0 (ipaddress) 95.2.4.2 6: ospfIfIpAddress.95.2.5.2.0 (ipaddress) 95.2.5.2

  - 获取OSPF接口对应的Area

OSPF对应Area： ospfIfAreaId 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.14.7.1.3 获取OSPF的接口对应的AreaID： 1: ospfIfAreaId.1.1.1.1.0 (ipaddress) 0.0.0.0 2: ospfIfAreaId.95.0.0.2.0 (ipaddress) 0.0.0.0 3: ospfIfAreaId.95.1.2.2.0 (ipaddress) 0.0.0.0 4: ospfIfAreaId.95.2.3.2.0 (ipaddress) 0.0.0.0 5: ospfIfAreaId.95.2.4.2.0 (ipaddress) 0.0.0.0 6: ospfIfAreaId.95.2.5.2.0 (ipaddress) 0.0.0.1 以ospfIfAreaId.95.2.5.2.0 (ipaddress) 0.0.0.1为例，使能OSPF的接口95.2.5.2在区域0.0.0.1中。

  - 获取OSPF接口类型

OSPF对应Area： ospfIfAreaId 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.14.7.1.4 获取OSPF的接口类型： 1: ospfIfType.1.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3) 2: ospfIfType.2.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3) 3: ospfIfType.3.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3) 4: ospfIfType.4.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3) 5: ospfIfType.5.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3) 6: ospfIfType.6.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3) 7: ospfIfType.7.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3) 8: ospfIfType.8.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3) 9: ospfIfType.9.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3) 10: ospfIfType.10.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3) 11: ospfIfType.11.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3) 12: ospfIfType.12.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3) 13: ospfIfType.13.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3) 14: ospfIfType.14.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3) 15: ospfIfType.15.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3) 16: ospfIfType.16.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3) 17: ospfIfType.36.1.1.1.0 (integer) broadcast(1) 以spfIfType.1.0.0.2.0 (integer) pointToPoint(3)为例，使能OSPF的接口类型是pointToPoint类型。

  - 获取OSPF接口对应的Cost

OSPF的Cost： ospfIfMetricValue 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.14.8.1.4 获取OSPF接口对应Cost： 1: ospfIfMetricValue.1.1.1.1.0.0 (integer) 1 2: ospfIfMetricValue.95.0.0.2.0.0 (integer) 0 3: ospfIfMetricValue.95.1.2.2.0.0 (integer) 1 4: ospfIfMetricValue.95.2.3.2.0.0 (integer) 65500 5: ospfIfMetricValue.95.2.4.2.0.0 (integer) 1 6: ospfIfMetricValue.95.2.5.2.0.0 (integer) 1 7: ospfIfMetricValue.95.120.151.1.0.0 (integer) 1 8: ospfIfMetricValue.95.120.152.1.0.0 (integer) 1 9: ospfIfMetricValue.95.120.153.1.0.0 (integer) 1 10: ospfIfMetricValue.95.120.154.1.0.0 (integer) 1 11: ospfIfMetricValue.95.120.155.1.0.0 (integer) 1 12: ospfIfMetricValue.95.120.156.1.0.0 (integer) 1 以4: ospfIfMetricValue.95.2.3.2.0.0 (integer) 65500为例，95.2.3.2表示接口IP地址，65500表示配置的接口cost。

  - OSPF属性

节点名称： ospfGeneralGroup 1.3.6.1.2.1.14.1 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.14.1.1~1.3.6.1.2.1.14.1.1.14 获取OSPF属性： 1: ospfRouterId.0 (ipaddress) 100.0.0.1 // 1.3.6.1.2.1.14.1.1，路由器标识：100.0.0.1。 2: ospfAdminStat.0 (integer) enabled(1) // 1.3.6.1.2.1.14.1.2，OSPF协议状态：enableed。 3: ospfVersionNumber.0 (integer) version2(2) // 1.3.6.1.2.1.14.1.3，OSPF协议版本：version2。 4: ospfAreaBdrRtrStatus.0 (integer) false(2) // 1.3.6.1.2.1.14.1.4，是否区域边界路由器：否。 5: ospfASBdrRtrStatus.0 (integer) false(2) //1.3.6.1.2.1.14.1.5，是否自治系统边界路由器：否。 6: ospfExternLsaCount.0 (gauge) 0 // 1.3.6.1.2.1.14.1.6，LSDB中ASE-LSA的数量：0。 7: ospfExternLsaCksumSum.0 (integer) 0 // 1.3.6.1.2.1.14.1.7，LSDB中ASE-LSA的校验和的和：0。 8: ospfTOSSupport.0 (integer) false(2) // 1.3.6.1.2.1.14.1.8，是否支持ToS路由：否。 9: ospfOriginateNewLsas.0 (counter) 65 // 1.3.6.1.2.1.14.1.9，新生成的LSA数量：65。 10: ospfRxNewLsas.0 (counter) 135802 //1.3.6.1.2.1.14.1.10，收到的新LSA数量：135802。 11: ospfExtLsdbLimit.0 (integer) -1 //1.3.6.1.2.1.14.1.11，-1表示不对LSDB中External LSA的最大条目数进行限制，其他值（如5000）表示设置LSDB中External LSA的最大条目数为5000 12: ospfMulticastExtensions.0 (integer) 0 //1.3.6.1.2.1.14.1.12，0表示未使能组播转发 13: ospfExitOverflowInterval.0 (integer) 300 //1.3.6.1.2.1.14.1.13，配置OSPF尝试退出overflow状态的定时器时间间隔为300 14: ospfDemandExtensions.0 (integer) false(2) //1.3.6.1.2.1.14.1.14，是否支持按需路由：否

  - 区域信息

总的节点名称： OspfAreaEntry（1.3.6.1.2.1.14.2.1） 明细节点OID值： 1.3.6.1.2.1.14.2.1.1 ~1.3.6.1.2.1.14.1.1.8 明细OSPF 区域的名称、OID、获取值信息： 1: ospfAreaId.0.0.0.0 (ipaddress) 0.0.0.0 //1.3.6.1.2.1.14.2.1.1，区域：0。 2: ospfAuthType.0.0.0.0 (integer) 0 //1.3.6.1.2.1.14.2.1.2，验证类型：0。 3: ospfImportAsExtern.0.0.0.0 (integer) importExternal(1)// 1.3.6.1.2.1.14.2.1.3, 是否引入外部LSA: importExternal。 4: ospfSpfRuns.0.0.0.0 (counter) 23 ///1.3.6.1.2.1.14.2.1.4,Spf计算次数:23。 5: ospfAreaBdrRtrCount.0.0.0.0 (gauge) 0 ///1.3.6.1.2.1.14.2.1.5,区域边界路由器数量:0。 6: ospfAsBdrRtrCount.0.0.0.0 (gauge) 0 ///1.3.6.1.2.1.14.2.1.6,自治系统边界路由器数量:0。 7: ospfAreaLsaCount.0.0.0.0 (gauge) 43 ///1.3.6.1.2.1.14.2.1.7,LSA数量:43。 8: ospfAreaLsaCksumSum.0.0.0.0 (integer) 1536852 //1.3.6.1.2.1.14.2.1.8,所有LSA校验和: 1536852 9: ospfAreaSummary.0.0.0.0 (integer) sendAreaSummary(2) //1.3.6.1.2.1.14.2.1.9, 10: ospfAreaStatus.0.0.0.0 (integer) active(1) //1.3.6.1.2.1.14.2.1.10, 11: ospfAreaEntry.11.0.0.0.0 (integer) 2 12: ospfAreaEntry.12.0.0.0.0 (integer) 3 13: ospfAreaEntry.13.0.0.0.0 (integer) 0 14: ospfAreaEntry.14.0.0.0.0 (counter) 0 Indexes: 1: ospfAreaId 只能读到ospf mib-binding命令绑定ospf进程的信息。缺省绑定进程号最小的ospf进程。

  - OSPF接口信息

总节点名称： ospfIfEntry (1.3.6.1.2.1.14.7.1) 明细节点OID值： 1.3.6.1.2.1.14.7.1.1~ 1.3.6.1.2.1.14.7.1.20 获取OSPF接口信息： 1: ospfIfIpAddress.100.0.0.1.0 (ipaddress) 100.0.0.1//1.3.6.1.2.1.14.7.1.1，接口地址 60: ospfAddressLessIf.100.0.0.1.0 (integer) 0 //1.3.6.1.2.1.14.7.1.2，有IP地址时为0，无IP地址时取ifIndex的值 119: ospfIfAreaId.100.0.0.1.0 (ipaddress) 0.0.0.0 //1.3.6.1.2.1.14.7.1.3，所属区域 178: ospfIfType.100.0.0.1.0 (integer) pointToPoint(3) //1.3.6.1.2.1.14.7.1.4，接口网络类型 237: ospfIfAdminStat.100.0.0.1.0 (integer) enabled(1) // 1.3.6.1.2.1.14.7.1.5，可用状态 296: ospfIfRtrPriority.100.0.0.1.0 (integer) 1 //1.3.6.1.2.1.14.7.1.6，优先级 413: ospfIfTransitDelay.100.100.22.1.0 (integer) 1 //1.3.6.1.2.1.14.7.1.7，传输延迟（秒） 414: ospfIfRetransInterval.100.0.0.1.0 (integer) 5 //1.3.6.1.2.1.14.7.1.8，重传间隔(秒)，默认5秒 473: ospfIfHelloInterval.100.0.0.1.0 (integer) 10 //1.3.6.1.2.1.14.7.1.9，hello报文间隔(秒) ，默认10秒 532: ospfIfRtrDeadInterval.100.0.0.1.0 (integer) 40 //1.3.6.1.2.1.14.7.1.10，邻接点死亡时间间隔(秒)，默认40秒 591: ospfIfPollInterval.100.0.0.1.0 (integer) 40 //1.3.6.1.2.1.14.7.1.11，轮询时间间隔(秒) ，默认40秒 650: ospfIfState.100.0.0.1.0 (integer) loopback(2) //1.3.6.1.2.1.14.7.1.12，OSPF状态，包括环回口，DR，BDR等 709: ospfIfDesignatedRouter.100.0.0.1.0 (ipaddress) 0.0.0.0 //1.3.6.1.2.1.14.7.1.13，指定路由器 768: ospfIfBackupDesignatedRouter.100.0.0.1.0 (ipaddress) 0.0.0.0 //1.3.6.1.2.1.14.7.1.14，备份指定路由器 827: ospfIfEvents.100.0.0.1.0 (counter) 1 //1.3.6.1.2.1.14.7.1.15，状态改变次数 886: ospfIfAuthKey.100.0.0.1.0 (octet string) (zero-length) //1.3.6.1.2.1.14.7.1.16，验证字 945: ospfIfStatus.100.0.0.1.0 (integer) active(1) //1.3.6.1.2.1.14.7.1.17， 1004: ospfIfMulticastForwarding.100.0.0.1.0 (integer) blocked(1) //1.3.6.1.2.1.14.7.1.18， 1063: ospfIfDemand.100.0.0.1.0 (integer) false(2) //1.3.6.1.2.1.14.7.1.19， 1122: ospfIfAuthType.100.0.0.1.0 (integer) 0 //1.3.6.1.2.1.14.7.1.20， ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Name: ospfIfEntry OID: 1.3.6.1.2.1.14.7.1 Sequences: 1: ospfIfIpAddress - IpAddress(64 - ipaddr) 2: ospfAddressLessIf - Integer32(2 - int, int32) 3: ospfIfAreaId - AreaID(64 - ipaddr) 4: ospfIfType - INTEGER(2 - int, int32) 5: ospfIfAdminStat - Status(2 - int, int32) 6: ospfIfRtrPriority - DesignatedRouterPriority(2 - int, int32) 7: ospfIfTransitDelay - UpToMaxAge(2 - int, int32) 8: ospfIfRetransInterval - UpToMaxAge(2 - int, int32) 9: ospfIfHelloInterval - HelloRange(2 - int, int32) 10: ospfIfRtrDeadInterval - PositiveInteger(2 - int, int32) 11: ospfIfPollInterval - PositiveInteger(2 - int, int32) 12: ospfIfState - INTEGER(2 - int, int32) 13: ospfIfDesignatedRouter - IpAddress(64 - ipaddr) 14: ospfIfBackupDesignatedRouter - IpAddress(64 - ipaddr) 15: ospfIfEvents - Counter32(65 - cntr32) 16: ospfIfAuthType - INTEGER(2 - int, int32) 17: ospfIfAuthKey - OCTET STRING(4 - octets) 18: ospfIfStatus - RowStatus(2 - int, int32) 19: ospfIfMulticastForwarding - INTEGER(2 - int, int32) 20: ospfIfDemand - TruthValue(2 - int, int32) Indexes: 1: ospfIfIpAddress 2: ospfAddressLessIf ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Name: ospfIfType OID: 1.3.6.1.2.1.14.7.1.4 Value list: 1: broadcast(1) 2: nbma(2) 3: pointToPoint(3) 4: pointToMultipoint(5) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Name: ospfIfTransitDelay OID: 1.3.6.1.2.1.14.7.1.7 Default values: 1: 1 (int) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Name: ospfIfRetransInterval OID: 1.3.6.1.2.1.14.7.1.8 Default values: 1: 5 (int) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Name: ospfIfHelloInterval OID: 1.3.6.1.2.1.14.7.1.9 Default values: 1: 10 (int) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Name: ospfIfRtrDeadInterval OID: 1.3.6.1.2.1.14.7.1.10 Default values: 1: 40 (int) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Name: ospfIfPollInterval OID: 1.3.6.1.2.1.14.7.1.11 Default values: 1: 120 (int) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Name: ospfIfState OID: 1.3.6.1.2.1.14.7.1.12 Value list: 1: down(1) 2: loopback(2) 3: waiting(3) 4: pointToPoint(4) 5: designatedRouter(5) 6: backupDesignatedRouter(6) 7: otherDesignatedRouter(7) Default values: 1: down (name) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Name: ospfIfAuthKey OID: 1.3.6.1.2.1.14.7.1.16 Size list: 1: 0..256 Default values: 1: 0000000000000000 (hex-str) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Name: ospfIfMulticastForwarding OID: 1.3.6.1.2.1.14.7.1.18 Value list: 1: blocked(1) 2: multicast(2) 3: unicast(3) Default values: 1: blocked (name) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Name: ospfIfDemand OID: 1.3.6.1.2.1.14.7.1.19 Default values: 1: false (name) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Name: ospfIfAuthType OID: 1.3.6.1.2.1.14.7.1.20 Size list: 1: 0..255 Default values: 1: 0 (int) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  - 邻居信息

总的节点： ospfNbrEntry（1.3.6.1.2.1.14.10.1） 明细节点OID值： 1.3.6.1.2.1.14.10.1.1～1.3.6.1.2.1.14.10.1.11 获取邻接点地址： 1: ospfNbrIpAddr.100.1.1.2.0 (ipaddress) 100.1.1.2 //1.3.6.1.2.1.14.10.1.1，邻居地址 2: ospfNbrIpAddr.100.1.2.2.0 (ipaddress) 100.1.2.2 37: ospfNbrAddressLessIndex.100.1.1.2.0 (integer) 0 [0] //1.3.6.1.2.1.14.10.1.2， 接口有IP地址时值为0，无时取ifIndex值。 38: ospfNbrAddressLessIndex.100.1.2.2.0 (integer) 0 [0] 73: ospfNbrRtrId.100.1.1.2.0 (ipaddress) 100.0.0.3 //1.3.6.1.2.1.14.10.1.3，路由器标识 74: ospfNbrRtrId.100.1.2.2.0 (ipaddress) 100.0.0.2 109: ospfNbrOptions.100.1.1.2.0 (integer) 66 //1.3.6.1.2.1.14.10.1.4 110: ospfNbrOptions.100.1.2.2.0 (integer) 66 145: ospfNbrPriority.100.1.1.2.0 (integer) 1 //1.3.6.1.2.1.14.10.1.5，优先级 146: ospfNbrPriority.100.1.2.2.0 (integer) 1 181: ospfNbrState.100.1.1.2.0 (integer) full(8) //1.3.6.1.2.1.14.10.1.6，状态 182: ospfNbrState.100.1.2.2.0 (integer) full(8) 217: ospfNbrEvents.100.1.1.2.0 (counter) 6 //1.3.6.1.2.1.14.10.1.7，状态改变次数 218: ospfNbrEvents.100.1.2.2.0 (counter) 6 253: ospfNbrLsRetransQLen.100.1.1.2.0 (gauge) 0 //1.3.6.1.2.1.14.10.1.8，当前重传队列长度 254: ospfNbrLsRetransQLen.100.1.2.2.0 (gauge) 0 289: ospfNbmaNbrStatus.100.1.1.2.0 (integer) notInService(2) //1.3.6.1.2.1.14.10.1.9 290: ospfNbmaNbrStatus.100.1.2.2.0 (integer) notInService(2) 325: ospfNbmaNbrPermanence.100.1.1.2.0 (integer) dynamic(1) //1.3.6.1.2.1.14.10.1.10 326: ospfNbmaNbrPermanence.100.1.2.2.0 (integer) dynamic(1) 361: ospfNbrHelloSuppressed.100.1.1.2.0 (integer) false(2) //1.3.6.1.2.1.14.10.1.11 362: ospfNbrHelloSuppressed.100.1.2.2.0 (integer) false(2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Name: ospfNbrEntry OID: 1.3.6.1.2.1.14.10.1 Sequences: 1: ospfNbrIpAddr - IpAddress(64 - ipaddr) 2: ospfNbrAddressLessIndex - InterfaceIndex(2 - int, int32) 3: ospfNbrRtrId - RouterID(64 - ipaddr) 4: ospfNbrOptions - Integer32(2 - int, int32) 5: ospfNbrPriority - DesignatedRouterPriority(2 - int, int32) 6: ospfNbrState - INTEGER(2 - int, int32) 7: ospfNbrEvents - Counter32(65 - cntr32) 8: ospfNbrLsRetransQLen - Gauge32(66 - gauge32) 9: ospfNbmaNbrStatus - RowStatus(2 - int, int32) 10: ospfNbmaNbrPermanence - INTEGER(2 - int, int32) 11: ospfNbrHelloSuppressed - TruthValue(2 - int, int32) Indexes: 1: ospfNbrIpAddr 2: ospfNbrAddressLessIndex Reference: OSPF Version 2, Section 10 The Neighbor Data Structure Description: The information regarding a single neighbor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Name: ospfNbrState OID: 1.3.6.1.2.1.14.10.1.6 Value list: 1: down(1) 2: attempt(2) 3: init(3) 4: twoWay(4) 5: exchangeStart(5) 6: exchange(6) 7: loading(7) 8: full(8) Default values: 1: down (name) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Name: ospfNbmaNbrPermanence OID: 1.3.6.1.2.1.14.10.1.10 Value list: 1: dynamic(1) 2: permanent(2) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 获取OSPFV3相关信息

  - 获取设备OSPFV3 Router ID

所有接口信息描述： ospfv3RouterId 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.191.1.1.1 包含OSPFV3 Router ID： 1: ospfv3RouterId.0 (Ospfv3RouterIdTC) 33686018 说明：节点的值为32位路由ID，33686018从十进制转十六进制为2020202，每两位为地址的一节，即该路由ID为2.2.2.2

  - 获取设备OSPFV3 协议版本号

所有接口信息描述： ospfv3VersionNumber 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.191.1.1.3 包含OSPFV3 协议版本号：version3 1: ospfv3VersionNumber.0 (integer) version3(3) 说明：节点的值为版本信息，当前版本为版本3，主要提供对IPv6的支持

  - 获取设备OSPFV3带宽参考值

所有接口信息描述： ospfv3ReferenceBandwidth 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.191.1.1.14 包含OSPFV3带宽参考值 1: ospfv3ReferenceBandwidth.0 (gauge) 100000 说明：节点的值为带宽参考值，此处为默认带宽，单位为kbps

- 获取BGP相关信息

  - 获取本系统BGP ID

BGP Router ID： bgpIdentifier 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.15.4 获取BGP的router-id： 1: bgpIdentifier.0 (ipaddress) 100.0.0.1 //BGP Router ID为100.0.0.1

  - 获取本地自治系统号

BGP Local As： bgpLocalAS 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.15.2 获取BGP的本地AS号： 1: bgpLocalAs.0 (integer) 65000 //BGP本地AS号是65000

  - 对等体基本、统计、时间参数信息

总的节点： bgpPeerEntry（1.3.6.1.2.1.15.3.1） 明细节点OID值： 1.3.6.1.2.1.15.3.1.1～1.3.6.1.2.1.15.3.1.24 获取bgp对等体信息： Name: bgpPeerEntry OID: 1.3.6.1.2.1.15.3.1 Sequences: 1: bgpPeerIdentifier - IpAddress(64 - ipaddr) 2: bgpPeerState - INTEGER(2 - int, int32) 3: bgpPeerAdminStatus - INTEGER(2 - int, int32) 4: bgpPeerNegotiatedVersion - Integer32(2 - int, int32) 5: bgpPeerLocalAddr - IpAddress(64 - ipaddr) 6: bgpPeerLocalPort - INTEGER(2 - int, int32) 7: bgpPeerRemoteAddr - IpAddress(64 - ipaddr) 8: bgpPeerRemotePort - INTEGER(2 - int, int32) 9: bgpPeerRemoteAs - INTEGER(2 - int, int32) 10: bgpPeerInUpdates - Counter32(65 - cntr32) 11: bgpPeerOutUpdates - Counter32(65 - cntr32) 12: bgpPeerInTotalMessages - Counter32(65 - cntr32) 13: bgpPeerOutTotalMessages - Counter32(65 - cntr32) 14: bgpPeerLastError - OCTET STRING(4 - octets) 15: bgpPeerFsmEstablishedTransitions - Counter32(65 - cntr32) 16: bgpPeerFsmEstablishedTime - Gauge32(66 - gauge32) 17: bgpPeerConnectRetryInterval - INTEGER(2 - int, int32) 18: bgpPeerHoldTime - INTEGER(2 - int, int32) 19: bgpPeerKeepAlive - INTEGER(2 - int, int32) 20: bgpPeerHoldTimeConfigured - INTEGER(2 - int, int32) 21: bgpPeerKeepAliveConfigured - INTEGER(2 - int, int32) 22: bgpPeerMinASOriginationInterval - INTEGER(2 - int, int32) 23: bgpPeerMinRouteAdvertisementInterval - INTEGER(2 - int, int32) 24: bgpPeerInUpdateElapsedTime - Gauge32(66 - gauge32) Indexes: 1: bgpPeerRemoteAddr 1: bgpPeerIdentifier.10.1.1.2 (ipaddress) 2.2.2.2 //1.3.6.1.2.1.15.3.1.1, 对等体BGP Router ID 2: bgpPeerState.10.1.1.2 (integer) established(6) //1.3.6.1.2.1.15.3.1.2,对等体状态 3: bgpPeerAdminStatus.10.1.1.2 (integer) start(2) //1.3.6.1.2.1.15.3.1.3,对等体管理状态 4: bgpPeerNegotiatedVersion.10.1.1.2 (integer) 4//1.3.6.1.2.1.15.3.1.4,对等体协商版本 5: bgpPeerLocalAddr.10.1.1.2 (ipaddress) 10.1.1.1//1.3.6.1.2.1.15.3.1.5,对等体本地地址 6: bgpPeerLocalPort.10.1.1.2 (integer) 40320//1.3.6.1.2.1.15.3.1.6,对等体本地端口号 7: bgpPeerRemoteAddr.10.1.1.2 (ipaddress) 10.1.1.2//1.3.6.1.2.1.15.3.1.7,对等体远端地址 8: bgpPeerRemotePort.10.1.1.2 (integer) 179//1.3.6.1.2.1.15.3.1.8,对等体远端端口号 9: bgpPeerRemoteAs.10.1.1.2 (integer) 200//1.3.6.1.2.1.15.3.1.9,对等体远端AS号 10: bgpPeerInUpdates.10.1.1.2 (counter) 4//1.3.6.1.2.1.15.3.1.10,从远端收到的收到的BGP UPDATE消息数 11: bgpPeerOutUpdates.10.1.1.2 (counter) 3//1.3.6.1.2.1.15.3.1.11,向远端发出的BGP UPDATE消息数 12: bgpPeerInTotalMessages.10.1.1.2 (counter) 6//1.3.6.1.2.1.15.3.1.12, 从远端收到的收到的消息数 13: bgpPeerOutTotalMessages.10.1.1.2 (counter) 5//1.3.6.1.2.1.15.3.1.13, 向远端发出的消息数 14: bgpPeerLastError.10.1.1.2 (octet string) 00.00 (hex) //1.3.6.1.2.1.15.3.1.14,连接错误，0表示没有错误 15: bgpPeerFsmEstablishedTransitions.10.1.1.2 (counter) 1//1.3.6.1.2.1.15.3.1.15,进入Established状态次数 16: bgpPeerFsmEstablishedTime.10.1.1.2 (gauge) 24//1.3.6.1.2.1.15.3.1.16,最后一次Established状态持续时间 17: bgpPeerConnectRetryInterval.10.1.1.2 (integer) 32//1.3.6.1.2.1.15.3.1.17,重连接时间间隔 18: bgpPeerHoldTime.10.1.1.2 (integer) 180//1.3.6.1.2.1.15.3.1.18,保持时间 19: bgpPeerKeepAlive.10.1.1.2 (integer) 60//1.3.6.1.2.1.15.3.1.19,保活时间 20: bgpPeerHoldTimeConfigured.10.1.1.2 (integer) 180//1.3.6.1.2.1.15.3.1.20,配置的保持时间 21: bgpPeerKeepAliveConfigured.10.1.1.2 (integer) 60//1.3.6.1.2.1.15.3.1.21,配置的保活时间 22: bgpPeerMinASOriginationInterval.10.1.1.2 (integer) 30//1.3.6.1.2.1.15.3.1.22, 对等体发布同一路由的时间间隔 23: bgpPeerMinRouteAdvertisementInterval.10.1.1.2 (integer) 30//1.3.6.1.2.1.15.3.1.23,最小路由发布时间间隔 24: bgpPeerInUpdateElapsedTime.10.1.1.2 (gauge) 24//1.3.6.1.2.1.15.3.1.24,上次更新时间 该节点仅能读取ipv4邻居信息。

    - 对等体ID

对等体ID： bgpPeerIdentifier 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.15.3.1.1 获取BGP邻居的ID信息： 1: bgpPeerIdentifier.100.0.0.2 (ipaddress) 100.0.0.2 2: bgpPeerIdentifier.100.0.0.3 (ipaddress) 100.0.0.3 3: bgpPeerIdentifier.100.0.0.4 (ipaddress) 100.0.0.4

    - 邻居状态

连接状态： bgpPeerState 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.15.3.1.2 获取BGP邻居状态信息： 26: bgpPeerState.100.0.0.2 (integer) established(6) 27: bgpPeerState.100.0.0.3 (integer) established(6) 28: bgpPeerState.100.0.0.4 (integer) established(6) Value list: 1: idle(1) 2: connect(2) 3: active(3) 4: opensent(4) 5: openconfirm(5) 6: established(6)

    - 协商版本

协商版本： bgpPeerNegotiatedVersion 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.15.3.1.4 获取BGP协商版本信息： 1: bgpPeerNegotiatedVersion.100.0.0.2 (integer) 4 2: bgpPeerNegotiatedVersion.100.0.0.3 (integer) 4 3: bgpPeerNegotiatedVersion.100.0.0.4 (integer) 4

    - 本地IP地址

本地IP地址： bgpPeerLocalAddr 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.15.3.1.5 获取BGP本地IP地址信息： 1: bgpPeerLocalAddr.100.0.0.2 (ipaddress) 100.0.0.1 2: bgpPeerLocalAddr.100.0.0.3 (ipaddress) 100.0.0.1 3: bgpPeerLocalAddr.100.0.0.4 (ipaddress) 100.0.0.1

    - 对等体IP地址

对等体IP地址： bgpPeerRemoteAddr 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.15.3.1.7 获取BGP对等体IP地址信息： 1: bgpPeerRemoteAddr.100.0.0.2 (ipaddress) 100.0.0.2 2: bgpPeerRemoteAddr.100.0.0.3 (ipaddress) 100.0.0.3 3: bgpPeerRemoteAddr.100.0.0.4 (ipaddress) 100.0.0.4

    - 对等体AS域

对等体AS域地址： bgpPeerRemoteAs 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.15.3.1.9 获取BGP对等体AS域信息： 1: bgpPeerRemoteAs.100.0.0.2 (integer) 65000 2: bgpPeerRemoteAs.100.0.0.3 (integer) 65000 3: bgpPeerRemoteAs.100.0.0.4 (integer) 65000

    - 建立状态持续时间（秒）

建立状态持续时间（秒）： bgpPeerFsmEstablishedTransitions 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.15.3.1.16 获取BGP建立状态持续时间（秒）信息： 1: bgpPeerFsmEstablishedTime.100.0.0.2 (gauge) 73716 2: bgpPeerFsmEstablishedTime.100.0.0.3 (gauge) 326501 3: bgpPeerFsmEstablishedTime.100.0.0.4 (gauge) 326500

- 获取ISIS相关信息

对ipv4、ipv6共用下述节点。

  - ISIS系统对象信息

ISIS系统对象： isisSysObject（1.3.6.1.2.1.138.1.1.1） 明细OID值： 1.3.6.1.2.1.138.1.1.1.1~ 1.3.6.1.2.1.138.1.1.1.13 只能读到isis mib-binding命令绑定isis进程的信息。缺省绑定进程号最小的isis进程。 获取ISIS对象信息： ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1: isisSysVersion.0 (integer) one(1) 2: isisSysLevelType.0 (integer) level1and2(3) 3: isisSysID.0 (octet string) 00.00.00.00.00.01 (hex) 4: isisSysMaxPathSplits.0 (gauge) 32 5: isisSysMaxLSPGenInt.0 (gauge) 900 6: isisSysPollESHelloRate.0 (gauge) 50 7: isisSysWaitTime.0 (gauge) 60 8: isisSysAdminState.0 (integer) on(1) 9: isisSysL2toL1Leaking.0 (integer) false(2) 10: isisSysMaxAge.0 (gauge) 1200 11: isisSysReceiveLSPBufferSize.0 (gauge) 1497 12: isisSysProtSupported.0 (octet string) @ [ipv4(1)] 13: isisSysNotificationEnable.0 (integer) true(1) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Name: isisSysVersion OID: 1.3.6.1.2.1.138.1.1.1.1 Value list: 1: unknown(0) 2: one(1) Default values: 1: one (name) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Name: isisSysProtSupported OID: 1.3.6.1.2.1.138.1.1.1.12 Value list: 1: iso8473(0) 2: ipv4(1) 3: ipv6(2)

  - ISIS域地址

ISIS域地址： isisAreaAddr 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.138.1.1.3.1.1 获取ISIS域地址信息： 1: isisAreaAddr.3.0.0.5 (octet string) 00.00.05 (hex)

  - ISIS路由主机名

ISIS路由主机名： isisRouterHostName 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.138.1.1.6.1.3 获取ISIS路由主机名信息： 1: isisRouterHostName.0.0.0.0.0.1.1 (octet string) (zero-length) 2: isisRouterHostName.0.0.0.0.0.1.2 (octet string) (zero-length) 3: isisRouterHostName.0.0.0.0.0.2.1 (octet string) (zero-length)

  - ISIS路由ID

ISIS路由ID： isisRouterID 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.138.1.1.6.1.4 获取ISIS路由ID信息： 9: isisRouterID.0.0.0.0.0.1.1 (gauge) 0 10: isisRouterID.0.0.0.0.0.1.2 (gauge) 0 11: isisRouterID.0.0.0.0.0.2.1 (gauge) 0

  - ISIS 系统Level信息

ISIS level 总的信息(1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.1)： isisRouterID 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.1.1~1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.9 获取ISIS leve 明细信息： Name: isisSysLevelEntry OID: 1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.1 Sequences: 1: isisSysLevelIndex - IsisISLevel(2 - int, int32) 2: isisSysLevelOrigLSPBuffSize - IsisLSPBuffSize(66 - gauge32) 3: isisSysLevelMinLSPGenInt - IsisUnsigned16TC(66 - gauge32) 4: isisSysLevelState - IsisLevelState(2 - int, int32) 5: isisSysLevelSetOverload - TruthValue(2 - int, int32) 6: isisSysLevelSetOverloadUntil - Unsigned32(66 - gauge32) 7: isisSysLevelMetricStyle - IsisMetricStyle(2 - int, int32) 8: isisSysLevelSPFConsiders - IsisMetricStyle(2 - int, int32) 9: isisSysLevelTEEnabled - TruthValue(2 - int, int32) Indexes: 1: isisSysLevelIndex ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1: isisSysLevelOrigLSPBuffSize.1 (gauge) 1497 //1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.1.2 2: isisSysLevelOrigLSPBuffSize.2 (gauge) 1497 3: isisSysLevelMinLSPGenInt.1 (gauge) 1 //1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.1.3 4: isisSysLevelMinLSPGenInt.2 (gauge) 1 5: isisSysLevelState.1 (integer) on(2) //1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.1.4 6: isisSysLevelState.2 (integer) on(2) 7: isisSysLevelSetOverload.1 (integer) false(2) //1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.5 8: isisSysLevelSetOverload.2 (integer) false(2) 9: isisSysLevelSetOverloadUntil.1 (gauge) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.1.6 10: isisSysLevelSetOverloadUntil.2 (gauge) 0 11: isisSysLevelMetricStyle.1 (integer) narrow(1) //1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.1.7 12: isisSysLevelMetricStyle.2 (integer) narrow(1) 13: isisSysLevelSPFConsiders.1 (integer) narrow(1) //1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.1.8 14: isisSysLevelSPFConsiders.2 (integer) narrow(1)15: isisSysLevelTEEnabled.1 (integer) false(2) //1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.1.9 16: isisSysLevelTEEnabled.2 (integer) false(2)

  - ISIS 链路全局信息

ISIS 链路总的信息(1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1： isisCircEntry 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.1~1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.14 获取ISIS 总的链路信息： Name: isisCircEntry OID: 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1 Sequences: 1: isisCircIndex - IndexInteger(66 - gauge32) 2: isisCircIfIndex - InterfaceIndex(2 - int, int32) 3: isisCircAdminState - IsisAdminState(2 - int, int32) 4: isisCircExistState - RowStatus(2 - int, int32) 5: isisCircType - INTEGER(2 - int, int32) 6: isisCircExtDomain - TruthValue(2 - int, int32) 7: isisCircLevelType - IsisLevel(2 - int, int32) 8: isisCircPassiveCircuit - TruthValue(2 - int, int32) 9: isisCircMeshGroupEnabled - INTEGER(2 - int, int32) 10: isisCircMeshGroup - Unsigned32(66 - gauge32) 11: isisCircSmallHellos - TruthValue(2 - int, int32) 12: isisCircLastUpTime - TimeStamp(67 - timeticks) 13: isisCirc3WayEnabled - TruthValue(2 - int, int32) 14: isisCircExtendedCircID - Unsigned32(66 - gauge32) Indexes: 1: isisCircIndex ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1: isisCircIfIndex.1 (integer) 6483 [6483] // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.2 1: isisCircAdminState.1 (integer) on(1) // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.3 1: isisCircExistState.1 (integer) active(1) // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.4 1: isisCircType.1 (integer) broadcast(1) //1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.5 // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.5 1: isisCircExtDomain.1 (integer) false(2) // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.6 1: isisCircLevelType.1 (integer) level1and2(3) //1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.7 // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.7 1: isisCircPassiveCircuit.1 (integer) false(2) // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.81: isisCircMeshGroupEnabled.1 (integer) inactive(1) // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.9 1: isisCircMeshGroup.1 (gauge) 0 // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.10 1: isisCircSmallHellos.1 (integer) false(2) // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.11 1: isisCircLastUpTime.1 (timeticks) 1 days 00h:47m:45s.00th (8926500) // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.12 1: isisCirc3WayEnabled.1 (integer) false(2) // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.13 1: isisCircExtendedCircID.1 (gauge) 0 // 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.14 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― Name: isisCircType OID: 1.3.6.1.2.1.138.1.3.2.1.5 Value list: 1: broadcast(1) 2: ptToPt(2) 3: staticIn(3) 4: staticOut(4) 5: dA(5)

  - ISIS 链路邻接信息

ISIS 链路邻接信息(1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1)： isisCircLevelEntry 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.1~ 1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.14 获取ISIS 链路邻接明细信息： Name: isisCircLevelEntry OID: 1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1 Sequences: 1: isisCircLevelIndex - IsisISLevel(2 - int, int32) 2: isisCircLevelMetric - IsisDefaultMetric(66 - gauge32) 3: isisCircLevelWideMetric - IsisWideMetric(66 - gauge32) 4: isisCircLevelISPriority - IsisISPriority(66 - gauge32) 5: isisCircLevelIDOctet - Unsigned32(66 - gauge32) 6: isisCircLevelID - IsisCircuitID(4 - octets) 7: isisCircLevelDesIS - IsisCircuitID(4 - octets) 8: isisCircLevelHelloMultiplier - Unsigned32(66 - gauge32) 9: isisCircLevelHelloTimer - Unsigned32(66 - gauge32) 10: isisCircLevelDRHelloTimer - Unsigned32(66 - gauge32) 11: isisCircLevelLSPThrottle - IsisUnsigned16TC(66 - gauge32) 12: isisCircLevelMinLSPRetransInt - Unsigned32(66 - gauge32) 13: isisCircLevelCSNPInterval - Unsigned32(66 - gauge32) 14: isisCircLevelPartSNPInterval - Unsigned32(66 - gauge32) Indexes: 1: isisCircIndex 2: isisCircLevelIndex 1: isisCircLevelMetric.1.1 (gauge) 10 //1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.2 2: isisCircLevelMetric.1.2 (gauge) 10 3: isisCircLevelWideMetric.1.1 (gauge) 10//1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.3 4: isisCircLevelWideMetric.1.2 (gauge) 10 5: isisCircLevelISPriority.1.1 (gauge) 64//1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.4 6: isisCircLevelISPriority.1.2 (gauge) 64 7: isisCircLevelIDOctet.1.1 (gauge) 1//1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.5 8: isisCircLevelIDOctet.1.2 (gauge) 1 9: isisCircLevelID.1.1 (octet string) (zero-length) //1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.6 10: isisCircLevelID.1.2 (octet string) (zero-length) 11: isisCircLevelDesIS.1.1 (octet string) 00.00.00.00.00.02.01 (hex) //1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.7 12: isisCircLevelDesIS.1.2 (octet string) 00.00.00.00.00.02.01 (hex) 13: isisCircLevelHelloMultiplier.1.1 (gauge) 3//1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.8 14: isisCircLevelHelloMultiplier.1.2 (gauge) 3 15: isisCircLevelHelloTimer.1.1 (gauge) 10000//1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.9 16: isisCircLevelHelloTimer.1.2 (gauge) 10000 17: isisCircLevelDRHelloTimer.1.1 (gauge) 3000//1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.10 18: isisCircLevelDRHelloTimer.1.2 (gauge) 3000 19: isisCircLevelLSPThrottle.1.1 (gauge) 33//1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.11 20: isisCircLevelLSPThrottle.1.2 (gauge) 33 21: isisCircLevelMinLSPRetransInt.1.1 (gauge) 5//1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.12 22: isisCircLevelMinLSPRetransInt.1.2 (gauge) 5 23: isisCircLevelCSNPInterval.1.1 (gauge) 10//1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.13 24: isisCircLevelCSNPInterval.1.2 (gauge) 10 25: isisCircLevelPartSNPInterval.1.1 (gauge) 2//1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.14 26: isisCircLevelPartSNPInterval.1.2 (gauge) 2

    - 链路cost值

ISIS 链路cost值： isisCircLevelMetric 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.2 获取ISIS cost值信息： 1: isisCircLevelMetric.1.1 (gauge) 10 2: isisCircLevelMetric.1.2 (gauge) 10 3: isisCircLevelMetric.2.1 (gauge) 10

    - 链路wide cost值

ISIS 链路wide cost值： isisCircLevelWideMetric 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.3 获取ISIS cost值信息： 1: isisCircLevelWideMetric.1.1 (gauge) 10 2: isisCircLevelWideMetric.1.2 (gauge) 10 3: isisCircLevelWideMetric.2.1 (gauge) 10

    - 链路DIS优先级

ISIS接口的DIS优先级： isisCircLevelISPriority 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.4 获取ISIS接口的DIS优先级信息（默认64）： 1: isisCircLevelISPriority.1.1 (gauge) 64 2: isisCircLevelISPriority.1.2 (gauge) 64 3: isisCircLevelISPriority.2.1 (gauge) 64

    - 链路DIS

ISIS链路DIS： isisCircLevelDesIS 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.138.1.4.1.1.7 获取ISIS链路DIS信息： 1: isisCircLevelDesIS.1.1 (octet string) 00.00.00.00.00.01.01 (hex) 2: isisCircLevelDesIS.1.2 (octet string) 00.00.00.00.00.01.01 (hex) 3: isisCircLevelDesIS.2.1 (octet string) 00.00.00.00.00.01.02 (hex)

  - ISIS 系统计数

ISIS系统计数： isisSystemCounterEntry（1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1） 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.1～1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.13 获取ISIS 系统计数： Name: isisSystemCounterEntry OID: 1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1 Sequences: 1: isisSysStatLevel - IsisISLevel(2 - int, int32) 2: isisSysStatCorrLSPs - Counter32(65 - cntr32) 3: isisSysStatAuthTypeFails - Counter32(65 - cntr32) 4: isisSysStatAuthFails - Counter32(65 - cntr32) 5: isisSysStatLSPDbaseOloads - Counter32(65 - cntr32) 6: isisSysStatManAddrDropFromAreas - Counter32(65 - cntr32) 7: isisSysStatAttmptToExMaxSeqNums - Counter32(65 - cntr32) 8: isisSysStatSeqNumSkips - Counter32(65 - cntr32) 9: isisSysStatOwnLSPPurges - Counter32(65 - cntr32) 10: isisSysStatIDFieldLenMismatches - Counter32(65 - cntr32) 11: isisSysStatPartChanges - Counter32(65 - cntr32) 12: isisSysStatSPFRuns - Counter32(65 - cntr32) 13: isisSysStatLSPErrors - Counter32(65 - cntr32) Indexes: 1: isisSysStatLevel Description: System-wide IS-IS counters. 1: isisSysStatCorrLSPs.1 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.2 2: isisSysStatCorrLSPs.2 (counter) 0 3: isisSysStatAuthTypeFails.1 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.3 4: isisSysStatAuthTypeFails.2 (counter) 0 5: isisSysStatAuthFails.1 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.4 6: isisSysStatAuthFails.2 (counter) 0 7: isisSysStatLSPDbaseOloads.1 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.5 8: isisSysStatLSPDbaseOloads.2 (counter) 0 9: isisSysStatManAddrDropFromAreas.1 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.6 10: isisSysStatManAddrDropFromAreas.2 (counter) 0 11: isisSysStatAttmptToExMaxSeqNums.1 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.7 12: isisSysStatAttmptToExMaxSeqNums.2 (counter) 0 13: isisSysStatSeqNumSkips.1 (counter) 1 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.8 14: isisSysStatSeqNumSkips.2 (counter) 1 15: isisSysStatOwnLSPPurges.1 (counter) 84 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.9 16: isisSysStatOwnLSPPurges.2 (counter) 294 17: isisSysStatIDFieldLenMismatches.1 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.10 18: isisSysStatIDFieldLenMismatches.2 (counter) 0 19: isisSysStatPartChanges.1 (counter) 1 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.11 20: isisSysStatPartChanges.2 (counter) 1 21: isisSysStatSPFRuns.1 (counter) 40 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.12 22: isisSysStatSPFRuns.2 (counter) 40 23: isisSysStatLSPErrors.1 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.1.1.13 24: isisSysStatLSPErrors.2 (counter) 0

  - ISIS 链路计数

ISIS系统计数： isisCircuitCounterEntry（1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1） 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.138.1.5.21.1～1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1.10 获取ISIS 系统计数： Name: isisCircuitCounterEntry OID: 1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1 Sequences: 1: isisCircuitType - INTEGER(2 - int, int32) 2: isisCircAdjChanges - Counter32(65 - cntr32) 3: isisCircNumAdj - Unsigned32(66 - gauge32) 4: isisCircInitFails - Counter32(65 - cntr32) 5: isisCircRejAdjs - Counter32(65 - cntr32) 6: isisCircIDFieldLenMismatches - Counter32(65 - cntr32) 7: isisCircMaxAreaAddrMismatches - Counter32(65 - cntr32) 8: isisCircAuthTypeFails - Counter32(65 - cntr32) 9: isisCircAuthFails - Counter32(65 - cntr32) 10: isisCircLANDesISChanges - Counter32(65 - cntr32) Indexes: 1: isisCircIndex 2: isisCircuitType 1: isisCircAdjChanges.1.2 (counter) 3 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1.2 2: isisCircNumAdj.1.2 (gauge) 1 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1.3 3: isisCircInitFails.1.2 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1.4 4: isisCircRejAdjs.1.2 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1.5 5: isisCircIDFieldLenMismatches.1.2 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1.6 6: isisCircMaxAreaAddrMismatches.1.2 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1.7 7: isisCircAuthTypeFails.1.2 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1.8 8: isisCircAuthFails.1.2 (counter) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1.9 9: isisCircLANDesISChanges.1.2 (counter) 3 //1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1.10

    - 邻居状态变化次数

ISIS邻居状态变化次数： isisCircAdjChanges 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1.2 获取ISIS邻居状态变化次数： 1: isisCircAdjChanges.1.1 (counter) 7 2: isisCircAdjChanges.1.2 (counter) 7 3: isisCircAdjChanges.2.1 (counter) 7

    - 接口邻居个数

ISIS接口邻居个数： isisCircNumAdj 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.138.1.5.2.1.3 获取ISIS接口邻居个数： 1: isisCircNumAdj.1.1 (gauge) 1 2: isisCircNumAdj.1.2 (gauge) 1 3: isisCircNumAdj.2.1 (gauge) 1

  - ISIS 邻接表

ISIS邻接表： isisISAdjEntry（1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1） 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.1～1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.11 Name: isisISAdjEntry OID: 1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1 Sequences: 1: isisISAdjIndex - Unsigned32(66 - gauge32) 2: isisISAdjState - INTEGER(2 - int, int32) 3: isisISAdj3WayState - INTEGER(2 - int, int32) 4: isisISAdjNeighSNPAAddress - IsisOSINSAddress(4 - octets) 5: isisISAdjNeighSysType - INTEGER(2 - int, int32) 6: isisISAdjNeighSysID - IsisSystemID(4 - octets) 7: isisISAdjNbrExtendedCircID - Unsigned32(66 - gauge32) 8: isisISAdjUsage - IsisLevel(2 - int, int32) 9: isisISAdjHoldTimer - IsisUnsigned16TC(66 - gauge32) 10: isisISAdjNeighPriority - IsisISPriority(66 - gauge32) 11: isisISAdjLastUpTime - TimeStamp(67 - timeticks) Indexes: 1: isisCircIndex 2: isisISAdjIndex 1: isisISAdjState.1.1 (integer) up(3) //1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.2 2: isisISAdj3WayState.1.1 (integer) down(2) //1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.3 3: isisISAdjNeighSNPAAddress.1.1 (octet string) 7E.87.C6.B5.02.0E (hex) //1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.4 4: isisISAdjNeighSysType.1.1 (integer) l2IntermediateSystem(2) //1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.5 5: isisISAdjNeighSysID.1.1 (octet string) 00.00.00.00.00.02 (hex) //1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.6 6: isisISAdjNbrExtendedCircID.1.1 (gauge) 0 //1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.7 7: isisISAdjUsage.1.1 (integer) level2(2) //1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.8 8: isisISAdjHoldTimer.1.1 (gauge) 9 //1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.9 9: isisISAdjNeighPriority.1.1 (gauge) 64 //1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.10 10: isisISAdjLastUpTime.1.1 (timeticks) 0 days 00h:41m:20s.00th (248000) //1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.1

    - ISIS邻居状态

ISIS邻居状态： isisISAdjState 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.2 获取ISIS邻居状态信息： 1: isisISAdjState.1.1 (integer) up(3) 2: isisISAdjState.1.2 (integer) up(3) 3: isisISAdjState.2.1 (integer) up(3) Value list: 1: down(1) 2: initializing(2) 3: up(3) 4: failed(4)

    - ISIS邻居3Way状态

ISIS邻居3Way状态： isisISAdj3WayState 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.3 获取ISIS邻居3Way状态信息： 1: isisISAdj3WayState.1.1 (integer) down(2) 2: isisISAdj3WayState.1.2 (integer) down(2) 3: isisISAdj3WayState.2.1 (integer) down(2) Value list: 1: up(0) 2: initializing(1) 3: down(2) 4: failed(3)

    - ISIS邻居类型

ISIS邻居类型： isisISAdjNeighSysType 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.5 获取ISIS邻居类型信息： 1: isisISAdjNeighSysType.1.1 (integer) l1L2IntermediateSystem(3) 2: isisISAdjNeighSysType.1.2 (integer) l1L2IntermediateSystem(3) 3: isisISAdjNeighSysType.2.1 (integer) l1L2IntermediateSystem(3) Value list: 1: l1IntermediateSystem(1) 2: l2IntermediateSystem(2) 3: l1L2IntermediateSystem(3) 4: unknown(4)

    - ISIS邻居系统ID

ISIS邻居系统ID： isisISAdjNeighSysID 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.6 获取ISIS邻居系统ID信息： 1: isisISAdjNeighSysID.1.1 (octet string) 00.00.00.00.00.02 (hex) 2: isisISAdjNeighSysID.1.2 (octet string) 00.00.00.00.00.02 (hex) 3: isisISAdjNeighSysID.2.1 (octet string) 00.00.00.00.00.02 (hex)

    - ISIS邻居UP时间

ISIS邻居UP时间： isisISAdjLastUpTime 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.138.1.6.1.1.11 获取ISIS邻居UP时间信息： 1: isisISAdjLastUpTime.1.1 (timeticks) 1 days 05h:14m:34s.00th (10527400) 2: isisISAdjLastUpTime.1.2 (timeticks) 1 days 05h:14m:34s.00th (10527400) 3: isisISAdjLastUpTime.2.1 (timeticks) 1 days 05h:14m:34s.00th (10527400)

  - ISIS 邻居区域地址

ISIS邻居区域地址： isisISAdjLastUpTime 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.138.1.6.2.1.2 获取ISIS邻居区域地址信息： 1: isisISAdjAreaAddress.1.1.1 (octet string) 00.00.05 (hex) 2: isisISAdjAreaAddress.1.2.1 (octet string) 00.00.05 (hex) 3: isisISAdjAreaAddress.2.1.1 (octet string) 00.00.05 (hex)

  - IS-IS 邻居IP地址

ISIS邻接IP地址： isisISAdjIPAddrEntry（1.3.6.1.2.1.138.1.6.3.1） 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.138.1.6.3.1.1～1.3.6.1.2.1.138.1.6.3.1.3 Name: isisISAdjIPAddrEntry OID: 1.3.6.1.2.1.138.1.6.3.1 Sequences: 1: isisISAdjIPAddrIndex - Unsigned32(66 - gauge32) 2: isisISAdjIPAddrType - InetAddressType(2 - int, int32) 3: isisISAdjIPAddrAddress - InetAddress(4 - octets) Indexes: 1: isisCircIndex 2: isisISAdjIndex 3: isisISAdjIPAddrIndex 1: isisISAdjIPAddrType.1.1.1 (integer) ipv4(1) //1.3.6.1.2.1.138.1.6.3.1.2 2: isisISAdjIPAddrAddress.1.1.1 (octet string) 0A.01.01.02 (hex) //1.3.6.1.2.1.138.1.6.3.1.3

    - ISIS 邻居IP地址类型

ISIS邻居IP地址类型： isisISAdjIPAddrType 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.138.1.6.3.1.2 获取ISIS邻居IP地址类型信息： 1: isisISAdjIPAddrType.1.1.1 (integer) ipv4(1) 2: isisISAdjIPAddrType.1.2.1 (integer) ipv4(1) 3: isisISAdjIPAddrType.2.1.1 (integer) ipv4(1)

    - ISIS 邻居IP地址

ISIS邻居IP地址： isisISAdjIPAddrAddress 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.138.1.6.3.1.3 获取ISIS邻居IP地址信息： 1: isisISAdjIPAddrAddress.1.1.1 (octet string) 64.01.02.02 (hex) 2: isisISAdjIPAddrAddress.1.2.1 (octet string) 64.01.02.02 (hex) 3: isisISAdjIPAddrAddress.2.1.1 (octet string) 64.01.03.02 (hex)

- Mpls LDP

  - Mpls ldp lsr id

Mpls Ldp LsrId： mplsLdpLsrId 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.1.1 获取Mpls Ldp LsrId信息： 1: mplsLdpLsrId.0 (octet string) 64.00.00.01 (hex)

  - Mpls ldp实体表

    - Mpls Ldp 实体保护版本、管理、操作状态

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― Name: mplsLdpEntityProtocolVersion OID: 1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.2.3.1.3 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― Name: mplsLdpEntityAdminStatus OID: 1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.2.3.1.4 Value list: 1: enable(1) 2: disable(2) Default values: 1: enable (name) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― Name: mplsLdpEntityOperStatus OID: 1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.2.3.1.5 Value list: 1: unknown(1) 2: enabled(2) 3: disabled(3) 1: mplsLdpEntityProtocolVersion.100.0.0.1.0.0.1 (gauge) 1 2: mplsLdpEntityProtocolVersion.100.0.0.1.0.0.2 (gauge) 1 3: mplsLdpEntityProtocolVersion.100.0.0.1.0.0.3 (gauge) 1 1: mplsLdpEntityAdminStatus.100.0.0.1.0.0.1 (integer) enable(1) 2: mplsLdpEntityAdminStatus.100.0.0.1.0.0.2 (integer) enable(1) 3: mplsLdpEntityAdminStatus.100.0.0.1.0.0.3 (integer) enable(1) 1: mplsLdpEntityOperStatus.100.0.0.1.0.0.1 (integer) enabled(2) 2: mplsLdpEntityOperStatus.100.0.0.1.0.0.2 (integer) enabled(2) 3: mplsLdpEntityOperStatus.100.0.0.1.0.0.3 (integer) enabled(2)

    - Mpls Ldp实体邻居地址

Mpls Ldp实体邻居地址： mplsLdpEntityTargetPeerAddr 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.2.3.1.19 获取Mpls Ldp实体邻居地址信息： 36: mplsLdpEntityTargetPeerAddr.100.0.0.1.0.0.36 (octet string) (zero-length) 37: mplsLdpEntityTargetPeerAddr.100.0.0.1.0.0.37 (octet string) 100.0.0.2 38: mplsLdpEntityTargetPeerAddr.100.0.0.1.0.0.38 (octet string) 100.0.0.3

    - Mpls Ldp实体状态

Mpls Ldp实体状态： mplsLdpEntityRowStatus 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.2.3.1.23 获取Mpls Ldp实体邻居地址信息： 37: mplsLdpEntityRowStatus.100.0.0.1.0.0.37 (integer) active(1) 38: mplsLdpEntityRowStatus.100.0.0.1.0.0.38 (integer) active(1) 39: mplsLdpEntityRowStatus.100.0.0.1.0.0.39 (integer) active(1)

  - Mpls ldp实体统计信息

Name: mplsLdpEntityStatsEntry OID: 1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.2.4.1 Sequences: 1: mplsLdpEntityStatsSessionAttempts - Counter32(65 - cntr32) 2: mplsLdpEntityStatsSessionRejectedNoHelloErrors - Counter32(65 - cntr32) 3: mplsLdpEntityStatsSessionRejectedAdErrors - Counter32(65 - cntr32) 4: mplsLdpEntityStatsSessionRejectedMaxPduErrors - Counter32(65 - cntr32) 5: mplsLdpEntityStatsSessionRejectedLRErrors - Counter32(65 - cntr32) 6: mplsLdpEntityStatsBadLdpIdentifierErrors - Counter32(65 - cntr32) 7: mplsLdpEntityStatsBadPduLengthErrors - Counter32(65 - cntr32) 8: mplsLdpEntityStatsBadMessageLengthErrors - Counter32(65 - cntr32) 9: mplsLdpEntityStatsBadTlvLengthErrors - Counter32(65 - cntr32) 10: mplsLdpEntityStatsMalformedTlvValueErrors - Counter32(65 - cntr32) 11: mplsLdpEntityStatsKeepAliveTimerExpErrors - Counter32(65 - cntr32) 12: mplsLdpEntityStatsShutdownReceivedNotifications - Counter32(65 - cntr32) 13: mplsLdpEntityStatsShutdownSentNotifications - Counter32(65 - cntr32) Augments: 1: mplsLdpEntityEntry 1: mplsLdpEntityStatsSessionAttempts.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 7 2: mplsLdpEntityStatsSessionAttempts.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 1 3: mplsLdpEntityStatsSessionRejectedNoHelloErrors.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 0 4: mplsLdpEntityStatsSessionRejectedNoHelloErrors.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 0 5: mplsLdpEntityStatsSessionRejectedAdErrors.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 0 6: mplsLdpEntityStatsSessionRejectedAdErrors.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 0 7: mplsLdpEntityStatsSessionRejectedMaxPduErrors.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 0 8: mplsLdpEntityStatsSessionRejectedMaxPduErrors.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 0 9: mplsLdpEntityStatsSessionRejectedLRErrors.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 0 10: mplsLdpEntityStatsSessionRejectedLRErrors.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 0 11: mplsLdpEntityStatsBadLdpIdentifierErrors.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 0 12: mplsLdpEntityStatsBadLdpIdentifierErrors.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 0 13: mplsLdpEntityStatsBadPduLengthErrors.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 0 14: mplsLdpEntityStatsBadPduLengthErrors.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 0 15: mplsLdpEntityStatsBadMessageLengthErrors.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 0 16: mplsLdpEntityStatsBadMessageLengthErrors.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 0 17: mplsLdpEntityStatsBadTlvLengthErrors.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 0 18: mplsLdpEntityStatsBadTlvLengthErrors.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 0 19: mplsLdpEntityStatsMalformedTlvValueErrors.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 0 20: mplsLdpEntityStatsMalformedTlvValueErrors.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 0 21: mplsLdpEntityStatsKeepAliveTimerExpErrors.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 0 22: mplsLdpEntityStatsKeepAliveTimerExpErrors.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 0 23: mplsLdpEntityStatsShutdownReceivedNotifications.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 0 24: mplsLdpEntityStatsShutdownReceivedNotifications.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 0 25: mplsLdpEntityStatsShutdownSentNotifications.3.3.3.3.0.0.1 (counter) 6 26: mplsLdpEntityStatsShutdownSentNotifications.3.3.3.3.0.0.2 (counter) 0

  - Mpls ldp连接建立时间

Mpls Ldp连接建立时间： mplsLdpEntityRowStatus 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.1 获取Mpls Ldp连接建立时间信息： 1: mplsLdpPeerLastChange.0 (timeticks) 2 days 22h:17m:48s.54th (25306854)

  - Mpls ldp邻居信息

Mpls Ldp邻居传输地址： mplsLdpPeerTransportAddr 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.2.1.5 获取Mpls Ldp邻居传输地址信息： 7: mplsLdpPeerTransportAddr.4.4.4.4.0.0.1.2.2.2.2.0.0 (octet string) 2.2.2.2 8: mplsLdpPeerTransportAddr.4.4.4.4.0.0.2.3.3.3.3.0.0 (octet string) 3.3.3.3

  - Mpls ldp Session

Name: mplsLdpSessionEntry OID: 1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.3.1 Sequences: 1: mplsLdpSessionStateLastChange - TimeStamp(67 - timeticks) 2: mplsLdpSessionState - INTEGER(2 - int, int32) 3: mplsLdpSessionRole - INTEGER(2 - int, int32) 4: mplsLdpSessionProtocolVersion - Unsigned32(66 - gauge32) 5: mplsLdpSessionKeepAliveHoldTimeRem - TimeInterval(2 - int, int32) 6: mplsLdpSessionKeepAliveTime - Unsigned32(66 - gauge32) 7: mplsLdpSessionMaxPduLength - Unsigned32(66 - gauge32) 8: mplsLdpSessionDiscontinuityTime - TimeStamp(67 - timeticks) Augments: 1: mplsLdpPeerEntry 1: mplsLdpSessionStateLastChange.4.4.4.4.0.0.1.2.2.2.2.0.0 (timeticks) 0 days 02h:11m:04s.00th (786400) 2: mplsLdpSessionStateLastChange.4.4.4.4.0.0.2.3.3.3.3.0.0 (timeticks) 0 days 05h:17m:34s.00th (1905400) 3: mplsLdpSessionState.4.4.4.4.0.0.1.2.2.2.2.0.0 (integer) operational(5) 4: mplsLdpSessionState.4.4.4.4.0.0.2.3.3.3.3.0.0 (integer) operational(5) 5: mplsLdpSessionRole.4.4.4.4.0.0.1.2.2.2.2.0.0 (integer) active(2) 6: mplsLdpSessionRole.4.4.4.4.0.0.2.3.3.3.3.0.0 (integer) active(2) 7: mplsLdpSessionProtocolVersion.4.4.4.4.0.0.1.2.2.2.2.0.0 (gauge) 1 8: mplsLdpSessionProtocolVersion.4.4.4.4.0.0.2.3.3.3.3.0.0 (gauge) 1 9: mplsLdpSessionKeepAliveHoldTimeRem.4.4.4.4.0.0.1.2.2.2.2.0.0 (integer) 37 10: mplsLdpSessionKeepAliveHoldTimeRem.4.4.4.4.0.0.2.3.3.3.3.0.0 (integer) 30 11: mplsLdpSessionKeepAliveTime.4.4.4.4.0.0.1.2.2.2.2.0.0 (gauge) 45 12: mplsLdpSessionKeepAliveTime.4.4.4.4.0.0.2.3.3.3.3.0.0 (gauge) 45 13: mplsLdpSessionMaxPduLength.4.4.4.4.0.0.1.2.2.2.2.0.0 (gauge) 4096 14: mplsLdpSessionMaxPduLength.4.4.4.4.0.0.2.3.3.3.3.0.0 (gauge) 4096 15: mplsLdpSessionDiscontinuityTime.4.4.4.4.0.0.1.2.2.2.2.0.0 (timeticks) 0 days 02h:11m:04s.00th (786400) 16: mplsLdpSessionDiscontinuityTime.4.4.4.4.0.0.2.3.3.3.3.0.0 (timeticks) 0 days 05h:17m:34s.00th (1905400) Name: mplsLdpSessionState OID: 1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.3.1.2 Value list: 1: nonexistent(1) 2: initialized(2) 3: openrec(3) 4: opensent(4) 5: operational(5) Name: mplsLdpSessionRole OID: 1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.3.1.3 Value list: 1: unknown(1) 2: active(2) 3: passive(3)

  - Mpls ldp Session统计信息

Name: mplsLdpSessionStatsEntry OID: 1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.4.1 Sequences: 1: mplsLdpSessionStatsUnknownMesTypeErrors - Counter32(65 - cntr32) 2: mplsLdpSessionStatsUnknownTlvErrors - Counter32(65 - cntr32) Augments: 1: mplsLdpPeerEntry 1: mplsLdpSessionStatsUnknownMesTypeErrors.3.3.3.3.0.0.1.4.4.4.4.0.0 (counter) 0 2: mplsLdpSessionStatsUnknownMesTypeErrors.3.3.3.3.0.0.2.1.1.1.1.0.0 (counter) 0 3: mplsLdpSessionStatsUnknownTlvErrors.3.3.3.3.0.0.1.4.4.4.4.0.0 (counter) 0 4: mplsLdpSessionStatsUnknownTlvErrors.3.3.3.3.0.0.2.1.1.1.1.0.0 (counter) 0

- Mpls L3vpn

  - Mpls l3vpn总体信息

Name: mplsL3VpnScalars OID: 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1 1: mplsL3VpnConfiguredVrfs.0 (gauge) 103 // 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.1 2: mplsL3VpnActiveVrfs.0 (gauge) 100 // 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.2 3: mplsL3VpnConnectedInterfaces.0 (gauge) 202 // 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.3 4: mplsL3VpnNotificationEnable.0 (integer) true(1) // 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.4 5: mplsL3VpnVrfConfMaxPossRts.0 (gauge) 0 // 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.5 6: mplsL3VpnVrfConfRteMxThrshTime.0 (gauge) 0 // 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.6 7: mplsL3VpnIllLblRcvThrsh.0 (gauge) 0 // 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.1.7

  - Mpls l3vpn Vrf表

Name: mplsL3VpnVrfEntry OID: 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1 Sequences: 1: mplsL3VpnVrfName - MplsL3VpnName(4 - octets) 2: mplsL3VpnVrfVpnId - VPNIdOrZero(4 - octets) 3: mplsL3VpnVrfDescription - SnmpAdminString(4 - octets) 4: mplsL3VpnVrfRD - MplsL3VpnRouteDistinguisher(4 - octets) 5: mplsL3VpnVrfCreationTime - TimeStamp(67 - timeticks) 6: mplsL3VpnVrfOperStatus - INTEGER(2 - int, int32) 7: mplsL3VpnVrfActiveInterfaces - Gauge32(66 - gauge32) 8: mplsL3VpnVrfAssociatedInterfaces - Unsigned32(66 - gauge32) 9: mplsL3VpnVrfConfMidRteThresh - Unsigned32(66 - gauge32) 10: mplsL3VpnVrfConfHighRteThresh - Unsigned32(66 - gauge32) 11: mplsL3VpnVrfConfMaxRoutes - Unsigned32(66 - gauge32) 12: mplsL3VpnVrfConfLastChanged - TimeStamp(67 - timeticks) 13: mplsL3VpnVrfConfRowStatus - RowStatus(2 - int, int32) 14: mplsL3VpnVrfConfAdminStatus - INTEGER(2 - int, int32) 15: mplsL3VpnVrfConfStorageType - StorageType(2 - int, int32) Indexes: 1: mplsL3VpnVrfName

    - Mpls Vrf VpnId

Mpls Vrf VpnId： mplsL3VpnVrfVpnId 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.2 获取Mpls Vrf VpnId信息： 1: mplsL3VpnVrfVpnId.6.118.112.110.49.48.48 (octet string) (zero-length) 2: mplsL3VpnVrfVpnId.6.118.112.110.49.48.49 (octet string) (zero-length) 3: mplsL3VpnVrfVpnId.6.118.112.110.49.48.50 (octet string) (zero-length) Vpnid不是指定给vrf的，值就为0。

    - Mpls Vrf 描述

Mpls Vrf描述： mplsL3VpnVrfDescription 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.3 获取Mpls Vrf描述信息： 1: mplsL3VpnVrfDescription.6.118.112.110.49.48.48 (octet string) (zero-length) 2: mplsL3VpnVrfDescription.6.118.112.110.49.48.49 (octet string) (zero-length) 3: mplsL3VpnVrfDescription.6.118.112.110.49.48.50 (octet string) (zero-length)

    - Mpls Vrf RD

Mpls Vrf RD： VpnVrfRD 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.4 获取Mpls Vrf RD信息： 2: mplsL3VpnVrfRD.6.118.112.110.49.48.49 (octet string) 101:101 3: mplsL3VpnVrfRD.6.118.112.110.49.48.50 (octet string) 102:102 4: mplsL3VpnVrfRD.6.118.112.110.49.48.51 (octet string) 103:103

    - Mpls Vrf 激活的接口数量

Mpls Vrf激活的接口数量： mplsL3VpnVrfActiveInterfaces 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.7 获取Mpls Vrf激活的接口信息： 1: mplsL3VpnVrfActiveInterfaces.6.118.112.110.49.48.48 (gauge) 0 2: mplsL3VpnVrfActiveInterfaces.6.118.112.110.49.48.49 (gauge) 2 3: mplsL3VpnVrfActiveInterfaces.6.118.112.110.49.48.50 (gauge) 2 mplsL3VpnVrfOperStatus is down，则mplsL3VpnVrfActiveInterfaces is 0； mplsL3VpnVrfOperStatus is up，则mplsL3VpnVrfActiveInterfaces is 2。

    - Mpls Vrf配置的最大路由量

Mpls Vrf配置的最大路由量： mplsL3VpnVrfConfMaxRoutes 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.11 获取Mpls Vrf配置的最大路由量信息： 1: mplsL3VpnVrfConfMaxRoutes.6.118.112.110.49.48.48 (gauge) 3145728 2: mplsL3VpnVrfConfMaxRoutes.6.118.112.110.49.48.49 (gauge) 3145728 3: mplsL3VpnVrfConfMaxRoutes.6.118.112.110.49.48.50 (gauge) 3145728

  - Mpls l3vpn RT表

Name: mplsL3VpnVrfRTEntry OID: 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.3.1 Sequences: 1: mplsL3VpnVrfRTIndex - Unsigned32(66 - gauge32) 2: mplsL3VpnVrfRTType - MplsL3VpnRtType(2 - int, int32) 3: mplsL3VpnVrfRT - MplsL3VpnRouteDistinguisher(4 - octets) 4: mplsL3VpnVrfRTDescr - SnmpAdminString(4 - octets) 5: mplsL3VpnVrfRTRowStatus - RowStatus(2 - int, int32) 6: mplsL3VpnVrfRTStorageType - StorageType(2 - int, int32) Indexes: 1: mplsL3VpnVrfName 2: mplsL3VpnVrfRTIndex 3: mplsL3VpnVrfRTType // 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.3.1.4 2: mplsL3VpnVrfRT.6.118.112.110.49.48.49.2.3 (octet string) 101:101 3: mplsL3VpnVrfRT.6.118.112.110.49.48.50.1.3 (octet string) 102:102 4: mplsL3VpnVrfRT.6.118.112.110.49.48.50.2.3 (octet string) 102:102 // 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.3.1.5 1: mplsL3VpnVrfRTDescr.6.118.112.110.49.48.49.1.3 (octet string) AF_IPv4 [41.46.5F.49.50.76.34 (hex)] 2: mplsL3VpnVrfRTDescr.6.118.112.110.49.48.49.2.3 (octet string) AF_IPv6 [41.46.5F.49.50.76.36 (hex)] 3: mplsL3VpnVrfRTDescr.6.118.112.110.49.48.50.1.3 (octet string) AF_IPv4 [41.46.5F.49.50.76.34 (hex)] 4: mplsL3VpnVrfRTDescr.6.118.112.110.49.48.50.2.3 (octet string) AF_IPv6 [41.46.5F.49.50.76.36 (hex)] // 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.3.1.6 1: mplsL3VpnVrfRTRowStatus.6.118.112.110.49.48.49.1.3 (integer) active(1) 2: mplsL3VpnVrfRTRowStatus.6.118.112.110.49.48.49.2.3 (integer) active(1) 3: mplsL3VpnVrfRTRowStatus.6.118.112.110.49.48.50.1.3 (integer) active(1) // 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.3.1.7 1: mplsL3VpnVrfRTStorageType.6.118.112.110.49.48.49.1.3 (integer) volatile(2) 2: mplsL3VpnVrfRTStorageType.6.118.112.110.49.48.49.2.3 (integer) volatile(2) 3: mplsL3VpnVrfRTStorageType.6.118.112.110.49.48.50.1.3 (integer) volatile(2)

  - Mpls l3vpn 每个vrf路由信息

Name: mplsL3VpnVrfPerfEntry OID: 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.3.1.1 Sequences: 1: mplsL3VpnVrfPerfRoutesAdded - Counter32(65 - cntr32) 2: mplsL3VpnVrfPerfRoutesDeleted - Counter32(65 - cntr32) 3: mplsL3VpnVrfPerfCurrNumRoutes - Gauge32(66 - gauge32) 4: mplsL3VpnVrfPerfRoutesDropped - Counter32(65 - cntr32) 5: mplsL3VpnVrfPerfDiscTime - TimeStamp(67 - timeticks) Augments: 1: mplsL3VpnVrfEntry

    - Mpls Vrf新增的路由量

Mpls Vrf新增的路由量： mplsL3VpnVrfPerfRoutesAdded 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.3.1.1.1 获取Mpls Vrf增的路由量信息： 1: mplsL3VpnVrfPerfRoutesAdded.6.118.112.110.49.48.48 (counter) 11 2: mplsL3VpnVrfPerfRoutesAdded.6.118.112.110.49.48.49 (counter) 129 3: mplsL3VpnVrfPerfRoutesAdded.6.118.112.110.49.48.50 (counter) 118 4: mplsL3VpnVrfPerfRoutesAdded.6.118.112.110.49.48.51 (counter) 120

    - Mpls Vrf删除的路由量

Mpls Vrf删除的路由量： mplsL3VpnVrfPerfRoutesDeleted 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.3.1.1.2 获取Mpls Vrf删除的路由量信息： 1: mplsL3VpnVrfPerfRoutesDeleted.6.118.112.110.49.48.48 (counter) 0 2: mplsL3VpnVrfPerfRoutesDeleted.6.118.112.110.49.48.49 (counter) 83 3: mplsL3VpnVrfPerfRoutesDeleted.6.118.112.110.49.48.50 (counter) 77

    - Mpls Vrf当前路由量

Mpls Vrf当前路由量： mplsL3VpnVrfPerfRoutesDeleted 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.3.1.1.3 获取Mpls Vrf当前路由量信息： 1: mplsL3VpnVrfPerfCurrNumRoutes.6.118.112.110.49.48.48 (gauge) 11 2: mplsL3VpnVrfPerfCurrNumRoutes.6.118.112.110.49.48.49 (gauge) 36 3: mplsL3VpnVrfPerfCurrNumRoutes.6.118.112.110.49.48.50 (gauge) 33 4: mplsL3VpnVrfPerfCurrNumRoutes.6.118.112.110.49.48.51 (gauge) 33

    - Mpls Vrf丢弃的路由量

Mpls Vrf丢弃的路由量： mplsL3VpnVrfPerfRoutesDropped 节点OID值： 1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.3.1.1.4 获取Mpls Vrf丢弃的路由量信息： 1: mplsL3VpnVrfPerfRoutesDropped.6.118.112.110.49.48.48 (counter) 0 2: mplsL3VpnVrfPerfRoutesDropped.6.118.112.110.49.48.49 (counter) 0 Description: This counter should be incremented when the number of routes contained by the specified VRF exceeds or attempts to exceed the maximum allowed value as indicated by mplsL3VpnVrfMaxRouteThreshold.