H3C BGP路由属性控制路由选择配置举例

资料版本：6W100-20200306

产品版本：Release 7951P01

Copyright © 2020 新华三技术有限公司 版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

除新华三技术有限公司的商标外，本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。

目  录

1 简介	1

2 配置前提	1

3 通过AS-Path属性控制路由选择配置举例	1

3.1 组网需求	1

3.2 配置思路	2

3.3 配置步骤	2

3.3.1 配置各接口的IP地址	2

3.3.2 配置BGP连接	2

3.3.3 配置路由策略	4

3.4 验证配置	4

3.5 配置文件	5

4 通过MED属性控制路由选择配置举例	8

4.1 组网需求	8

4.2 配置思路	9

4.3 配置步骤	9

4.3.1 基础配置	9

4.3.2 配置路由策略	11

4.4 验证配置	11

4.5 配置文件	11

5 相关资料	13

简介

本文档介绍通过使用BGP路由属性控制路由选择的配置举例。

- 配置前提

本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证，配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置，为了保证配置效果，请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。

本文档假设您已了解BGP特性和路由策略特性。

通过AS-Path属性控制路由选择配置举例

组网需求

如图1所示，所有设备均运行BGP协议。AS 100和AS 400之间有两条路径可以通信，这两条路径分别经过AS 200和AS 300。现要求通过配置路由策略，实现AS 100内的设备访问AS 400始发的路由时，优先选择从Device D转发。

AS-Path属性控制路由选择配置组网图

配置思路

为了使AS 100内的设备能够根据路由的始发AS号来选择优先转发路径，需要在AS 100的边缘设备上为特定AS始发的路由提高优先级，并将该路由扩散至AS 100内部：在Device C上配置路由策略，将从AS 400始发的路由的本地优先级设置为300。

使用AS路径过滤列表来匹配由指定AS始发的路由。

配置步骤

配置各接口的IP地址

# 配置接口GigabitEthernet3/1/1的IP地址。

<DeviceA> system-view

[DeviceA] interface GigabitEthernet 3/1/1

[DeviceA-GigabitEthernet3/1/1] ip address 12.12.12.1 24

[DeviceA-GigabitEthernet3/1/1] quit

# 请参考以上方法配置其它相关接口的IP地址，配置步骤这里省略。

配置BGP连接

# 在Device A上创建本地AS号为100的BGP实例，指定对等体12.12.12.2和13.13.13.3。

[DeviceA] bgp 100

[DeviceA-bgp-default] router-id 1.1.1.1

[DeviceA-bgp-default] peer 12.12.12.2 as-number 100

[DeviceA-bgp-default] peer 13.13.13.3 as-number 100

[DeviceA-bgp-default] address-family ipv4 unicast

[DeviceA-bgp-default-ipv4] peer 12.12.12.2 enable

[DeviceA-bgp-default-ipv4] peer 13.13.13.3 enable

[DeviceA-bgp-default-ipv4] quit

[DeviceA-bgp-default] quit

# 在Device B上创建本地AS号为100的BGP实例，指定对等体12.12.12.1和24.24.24.4，并引入直连路由。

[DeviceB] bgp 100

[DeviceB-bgp-default] router-id 2.2.2.2

[DeviceB-bgp-default] peer 12.12.12.1 as-number 100

[DeviceB-bgp-default] peer 24.24.24.4 as-number 200

[DeviceB-bgp-default] address-family ipv4 unicast

[DeviceB-bgp-default-ipv4] peer 12.12.12.1 enable

[DeviceB-bgp-default-ipv4] peer 24.24.24.4 enable

[DeviceB-bgp-default-ipv4] import-route direct

[DeviceB-bgp-default-ipv4] quit

[DeviceB-bgp-default] quit

# 在Device C上创建本地AS号为100的BGP实例，指定对等体13.13.13.1和35.35.35.5，并引入直连路由。

[DeviceC] bgp 100

[DeviceC-bgp-default] router-id 3.3.3.3

[DeviceC-bgp-default] peer 13.13.13.1 as-number 100

[DeviceC-bgp-default] peer 35.35.35.5 as-number 300

[DeviceC-bgp-default] address-family ipv4 unicast

[DeviceC-bgp-default-ipv4] peer 13.13.13.1 enable

[DeviceC-bgp-default-ipv4] peer 35.35.35.5 enable

[DeviceC-bgp-default-ipv4] import-route direct

[DeviceC-bgp-default-ipv4] quit

[DeviceC-bgp-default] quit

# 在Device D上创建本地AS号为200的BGP实例，指定对等体24.24.24.2和46.46.46.6，并发布路由4.4.4.4/32。

[DeviceD] bgp 200

[DeviceD-bgp-default] router-id 4.4.4.4

[DeviceD-bgp-default] peer 24.24.24.2 as-number 100

[DeviceD-bgp-default] peer 46.46.46.6 as-number 400

[DeviceD-bgp-default] address-family ipv4 unicast

[DeviceD-bgp-default-ipv4] peer 24.24.24.2 enable

[DeviceD-bgp-default-ipv4] peer 46.46.46.6 enable

[DeviceD-bgp-default-ipv4] network 4.4.4.4 32

[DeviceD-bgp-default-ipv4] quit

[DeviceD-bgp-default] quit

# 在Device E上创建本地AS号为300的BGP实例，指定对等体35.35.35.3和56.56.56.6，并发布路由5.5.5.5/32。

[DeviceE] bgp 300

[DeviceE-bgp-default] router-id 5.5.5.5

[DeviceE-bgp-default] peer 35.35.35.3 as-number 100

[DeviceE-bgp-default] peer 56.56.56.6 as-number 400

[DeviceE-bgp-default] address-family ipv4 unicast

[DeviceE-bgp-default-ipv4] peer 35.35.35.3 enable

[DeviceE-bgp-default-ipv4] peer 56.56.56.6 enable

[DeviceE-bgp-default-ipv4] network 5.5.5.5 32

[DeviceE-bgp-default-ipv4] quit

[DeviceE-bgp-default] quit

# 在Device F上创建本地AS号为400的BGP实例，指定对等体46.46.46.4和56.56.56.5，并发布路由6.6.6.6/32。

[DeviceF] bgp 400

[DeviceF-bgp-default] router-id 6.6.6.6

[DeviceF-bgp-default] peer 46.46.46.4 as-number 200

[DeviceF-bgp-default] peer 56.56.56.5 as-number 300

[DeviceF-bgp-default] address-family ipv4 unicast

[DeviceF-bgp-default-ipv4] peer 46.46.46.4 enable

[DeviceF-bgp-default-ipv4] peer 56.56.56.5 enable

[DeviceF-bgp-default-ipv4] network 6.6.6.6 32

[DeviceF-bgp-default-ipv4] quit

[DeviceF-bgp-default] quit

# 完成以上配置后，在Device A上查看BGP路由表，可以看到Device D、Device E和Device F发布的路由及其AS-Path属性。

[DeviceA] display bgp routing-table ipv4

Total number of routes: 12

BGP local router ID is 1.1.1.1

Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history

s - suppressed, S - stale, i - internal, e – external

a - additional-path

Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network            NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn

* >i 2.2.2.2/32         12.12.12.2      0          100        0       ?

* >i 3.3.3.3/32         13.13.13.3      0          100        0       ?

* >i 4.4.4.4/32         24.24.24.4      0          100        0       200i

*  i                    35.35.35.5                 100        0       300 400

200i

* >i 5.5.5.5/32         35.35.35.5      0          100        0       300i

*  i                    24.24.24.4                 100        0       200 400

300i

* >i 6.6.6.6/32         24.24.24.4                 100        0       200 400i

*  i                    35.35.35.5                 100        0       300 400i

* >i 12.12.12.0/24      12.12.12.2      0          100        0       ?

* >i 13.13.13.0/24      13.13.13.3      0          100        0       ?

* >i 24.24.24.0/24      12.12.12.2      0          100        0       ?

* >i 35.35.35.0/24      13.13.13.3      0          100        0       ?

配置路由策略

# 在Device C上创建路由策略aspath，将AS-Path以400结尾的路由的本地优先级设置为300。

[DeviceC] ip as-path 1 permit 400$

[DeviceC] route-policy aspath permit node 20

[DeviceC-route-policy-aspath-20] if-match as-path 1

[DeviceC-route-policy-aspath-20] apply local-preference 300

[DeviceC-route-policy-aspath-20] quit

[DeviceC] route-policy aspath permit node 25

# 在Device C上配置对从对等体35.35.35.5接收的路由应用路由策略aspath。

[DeviceC] bgp 100

[DeviceC-bgp-default] address-family ipv4

[DeviceC-bgp-default-ipv4] peer 35.35.35.5 route-policy aspath import

验证配置

# 在Device A上再次查看BGP路由表，可以看到到达AS 400路由的下一跳发生变化。

[DeviceA] display bgp routing-table ipv4

Total number of routes: 11

BGP local router ID is 1.1.1.1

Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history

s - suppressed, S - stale, i - internal, e – external

a - additional-path

Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network            NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn

* >i 2.2.2.2/32         12.12.12.2      0          100        0       ?

* >i 3.3.3.3/32         13.13.13.3      0          100        0       ?

* >i 4.4.4.4/32         24.24.24.4      0          100        0       200i

*  i                    35.35.35.5                 100        0       300 400

200i

* >i 5.5.5.5/32         35.35.35.5      0          100        0       300i

*  i                    24.24.24.4                 100        0       200 400

300i

* >i 6.6.6.6/32         35.35.35.5                 300        0       300 400i

*  i                    24.24.24.4                 100        0       200 400i

* >i 12.12.12.0/24      12.12.12.2      0          100        0       ?

* >i 13.13.13.0/24      13.13.13.3      0          100        0       ?

* >i 24.24.24.0/24      12.12.12.2      0          100        0       ?

* >i 35.35.35.0/24      13.13.13.3      0          100        0       ?

# 从Device A查看到达6.6.6.6的报文所经过的路径。可以看出，报文通过Device D转发。

[DeviceA] tracert 6.6.6.6

traceroute to 6.6.6.6 (6.6.6.6), 30 hops at most, 52 bytes each packet, press CT

RL_C to break

1  12.12.12.2 (12.12.12.2)  2.417 ms  1.887 ms  1.773 ms

2  35.35.35.5 (35.35.35.5)  4.057 ms  2.293 ms  2.739 ms

3  6.6.6.6 (6.6.6.6)  5.145 ms  4.205 ms  4.402 ms

配置文件

Device A：

#

interface LoopBack0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

#

interface GigabitEthernet3/1/1

port link-mode route

ip address 12.12.12.1 255.255.255.0

#

interface GigabitEthernet3/1/2

port link-mode route

ip address 13.13.13.1 255.255.255.0

#

bgp 100

router-id 1.1.1.1

peer 12.12.12.2 as-number 100

peer 13.13.13.3 as-number 100

#

address-family ipv4 unicast

peer 12.12.12.2 enable

peer 13.13.13.3 enable

#

Device B：

#

interface LoopBack0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

#

interface GigabitEthernet3/1/1

port link-mode route

ip address 12.12.12.2 255.255.255.0

#

interface GigabitEthernet3/1/2

port link-mode route

ip address 24 24.24.2 255.255.255.0

#

bgp 100

router-id 2.2.2.2

peer 12.12.12.1 as-number 100

peer 24.24.24.4 as-number 200

#

address-family ipv4 unicast

import-route direct

peer 12.12.12.1 enable

peer 24.24.24.4 enable

#

Device C：

#

interface LoopBack0

ip address 3.3.3.3 255.255.255.255

#

interface GigabitEthernet3/1/1

port link-mode route

ip address 13.13.13.3 255.255.255.0

#

interface GigabitEthernet3/1/2

port link-mode route

ip address 35.35.35.3 255.255.255.0

#

bgp 100

router-id 3.3.3.3

peer 13.13.13.1 as-number 100

peer 35.35.35.5 as-number 300

#

address-family ipv4 unicast

import-route direct

peer 13.13.13.1 enable

peer 35.35.35.5 enable

peer 35.35.35.5 route-policy aspath import

#

route-policy aspath permit node 20

if-match as-path 1

apply local-preference 300

route-policy aspath permit node 25

#

ip as-path 1 permit 400$

#

Device D：

#

interface LoopBack0

ip address 4.4.4.4 255.255.255.255

#

interface GigabitEthernet3/1/1

port link-mode route

ip address 24.24.24.4 255.255.255.0

#

interface GigabitEthernet3/1/2

port link-mode route

ip address 46.46.46.4 255.255.255.0

#

bgp 200

router-id 4.4.4.4

peer 24.24.24.2 as-number 100

peer 46.46.46.6 as-number 400

#

address-family ipv4 unicast

network 4.4.4.4 255.255.255.255

peer 24.24.24.2 enable

peer 46.46.46.6 enable

#

Device E：

#

interface LoopBack0

ip address 5.5.5.5 255.255.255.255

#

interface GigabitEthernet3/1/1

port link-mode route

ip address 35.35.35.5 255.255.255.0

#

interface GigabitEthernet3/1/2

port link-mode route

ip address 56.56.56.5 255.255.255.0

#

bgp 300

router-id 5.5.5.5

peer 35.35.35.3 as-number 100

peer 56.56.56.6 as-number 400

#

address-family ipv4 unicast

network 5.5.5.5 255.255.255.255

peer 35.35.35.3 enable

peer 56.56.56.6 enable

#

Device F：

#

interface LoopBack0

ip address 6.6.6.6 255.255.255.255

#

interface GigabitEthernet3/1/1

port link-mode route

ip address 46.46.46.6 255.255.255.0

#

interface GigabitEthernet3/1/2

port link-mode route

ip address 56.56.56.6 255.255.255.0

#

bgp 400

router-id 6.6.6.6

peer 46.46.46.4 as-number 200

peer 56.56.56.5 as-number 300

#

address-family ipv4 unicast

network 6.6.6.6 255.255.255.255

peer 46.46.46.4 enable

peer 56.56.56.5 enable

#

通过MED属性控制路由选择配置举例

组网需求

如图2所示，所有设备均运行BGP协议。Device A与Device B、Device C之间运行EBGP，Device B、Device C之间运行IBGP。由于Device B的Router ID小于Device C的Router ID，所以当AS 100访问AS 200时，流量优先选择从Device B转发。现要求通过配置路由策略，实现AS 100访问AS 200的流量优先选择通过Device C转发。

MED属性控制路由选择配置组网图

配置思路

为了实现AS 100访问AS 200的流量优先选择通过Device C转发，需要通过路由策略修改Device B发送给Device A的MED值，使其大于缺省MED值0。

配置步骤

基础配置

# 配置接口GigabitEthernet3/1/1的IP地址。

<DeviceA> system-view

[DeviceA] interface GigabitEthernet 3/1/1

[DeviceA-GigabitEthernet3/1/1] ip address 12.12.12.1 24

[DeviceA-GigabitEthernet3/1/1] quit

# 请参考以上方法配置其它相关接口的IP地址，配置步骤这里省略。

# 在Device A上创建本地AS号为100的BGP实例，指定对等体12.12.12.2和13.13.13.3。

[DeviceA] bgp 100

[DeviceA-bgp-default] router-id 1.1.1.1

[DeviceA-bgp-default] peer 12.12.12.2 as-number 200

[DeviceA-bgp-default] peer 13.13.13.3 as-number 200

[DeviceA-bgp-default] address-family ipv4 unicast

[DeviceA-bgp-default-ipv4] peer 12.12.12.2 enable

[DeviceA-bgp-default-ipv4] peer 13.13.13.3 enable

[DeviceA-bgp-default-ipv4] quit

[DeviceA-bgp-default] quit

# 在Device B上创建本地AS号为200的BGP实例，指定对等体12.12.12.1和3.3.3.3。

[DeviceB] bgp 200

[DeviceB-bgp-default] router-id 2.2.2.2

[DeviceB-bgp-default] peer 12.12.12.1 as-number 100

[DeviceB-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200

[DeviceB-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack0

[DeviceB-bgp-default] address-family ipv4 unicast

[DeviceB-bgp-default-ipv4] peer 12.12.12.1 enable

[DeviceB-bgp-default-ipv4] peer 3.3.3.3 enable

[DeviceB-bgp-default-ipv4] network 23.23.23.0 24

[DeviceB-bgp-default-ipv4] quit

[DeviceB-bgp-default] quit

# 在Device B上配置目的地址为3.3.3.3/32的静态路由，以保证对等体3.3.3.3可达。

[DeviceB] ip route-static 3.3.3.3 32 23.23.23.3

# 在Device C上创建本地AS号为200的BGP实例，指定对等体13.13.13.1和2.2.2.2。

[DeviceC] bgp 200

[DeviceC-bgp-default] router-id 3.3.3.3

[DeviceC-bgp-default] peer 13.13.13.1 as-number 100

[DeviceC-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 200

[DeviceC-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack0

[DeviceC-bgp-default] address-family ipv4 unicast

[DeviceC-bgp-default-ipv4] peer 13.13.13.1 enable

[DeviceC-bgp-default-ipv4] peer 2.2.2.2 enable

[DeviceC-bgp-default-ipv4] network 23.23.23.0 24

[DeviceC-bgp-default-ipv4] quit

[DeviceC-bgp-default] quit

# 在Device C上配置目的地址为2.2.2.2/32的静态路由，以保证对等体2.2.2.2可达。

[DeviceC] ip route-static 2.2.2.2 32 23.23.23.2

# 完成以上配置后，在Device A上查看BGP路由表，可以看到前往23.23.23.0/24网段的两条有效路由，其中下一跳为12.12.12.2的路由为最优路由，这是由于Device B的Router ID较小。

[DeviceA] display bgp routing-table ipv4

Total number of routes: 2

BGP local router ID is 1.1.1.1

Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history

s - suppressed, S - stale, i - internal, e – external

a - additional-path

Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network            NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn

* >e 23.23.23.0/24      12.12.12.2      0                     0       200i

*  e                    13.13.13.3      0                     0       200i

配置路由策略

# 在Device B上创建路由策略10，将路由开销修改为100。

[DeviceB] route-policy 10 permit node 10

[DeviceB-route-policy-10-10] apply cost 100

[DeviceB-route-policy-10-10] quit

# 在Device B上配置对向对等体12.12.12.1发送的路由应用路由策略10，即修改Device B发送给Device A的MED值为100。

[DeviceB] bgp 200

[DeviceB-bgp-default] address-family ipv4 unicast

[DeviceB-bgp-default-ipv4] peer 12.12.12.1 route-policy 10 export

[DeviceB-bgp-default-ipv4] quit

[DeviceB-bgp-default] quit

验证配置

# 查看Device A的BGP路由表，可以看到下一跳为12.12.12.2的路由的MED值变为100，下一跳为13.13.13.3的路由成为了最优路由。

[DeviceA] display bgp routing-table ipv4

Total number of routes: 2

BGP local router ID is 1.1.1.1

Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history

s - suppressed, S - stale, i - internal, e – external

a - additional-path

Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network            NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn

* >e 23.23.23.0/24      13.13.13.3      0                     0       200i

*  e                    12.12.12.2      100                   0       200i

配置文件

Device A：

#

interface LoopBack0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

#

interface GigabitEthernet3/1/1

port link-mode route

ip address 12.12.12.1 255.255.255.0

#

interface GigabitEthernet3/1/2

port link-mode route

ip address 13.13.13.1 255.255.255.0

#

bgp 100

router-id 1.1.1.1

peer 12.12.12.2 as-number 200

peer 13.13.13.3 as-number 200

#

address-family ipv4 unicast

peer 12.12.12.2 enable

peer 13.13.13.3 enable

#

Device B：

#

interface LoopBack0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

#

interface GigabitEthernet3/1/1

port link-mode route

ip address 12.12.12.2 255.255.255.0

#

interface GigabitEthernet3/1/2

port link-mode route

ip address 23.23.23.2 255.255.255.0

#

bgp 200

router-id 2.2.2.2

peer 3.3.3.3 as-number 200

peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack0

peer 12.12.12.1 as-number 100

#

address-family ipv4 unicast

network 23.23.23.0 255.255.255.0

peer 3.3.3.3 enable

peer 12.12.12.1 enable

peer 12.12.12.1 route-policy 10 export

#

route-policy 10 permit node 10

apply cost 100

#

ip route-static 3.3.3.3 32 23.23.23.3

#

Device C：

#

interface LoopBack0

ip address 3.3.3.3 255.255.255.255

#

interface GigabitEthernet3/1/1

port link-mode route

ip address 13.13.13.3 255.255.255.0

#

interface GigabitEthernet3/1/2

port link-mode route

ip address 23.23.23.3 255.255.255.0

#

bgp 200

router-id 3.3.3.3

peer 2.2.2.2 as-number 200

peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack0

peer 13.13.13.1 as-number 100

#

address-family ipv4 unicast

network 23.23.23.0 255.255.255.0

peer 2.2.2.2 enable

peer 13.13.13.1 enable

#

ip route-static 2.2.2.2 32 23.23.23.2

#

- 相关资料

- H3C SR8800-X路由器  三层技术-IP路由配置指导-Release 7951P01

- H3C SR8800-X路由器  三层技术-IP路由命令参考-Release 7951P01