# Contents

HH3C-RES-MON-MIB	2

1.1.1	hh3cResMonMinorNotification	2

1.1.2	hh3cResMonMinorRecoverNotification	3

1.1.3	hh3cResMonSevereNotification	3

1.1.4	hh3cResMonSevereRecoverNotification	4

1.1.5	hh3cResMonUsedUpNotification	5

1.1.6	hh3cResMonUsedUpRecoverNotification	5

HH3C-RES-MON-MIB

- hh3cResMonMinorNotification

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.169.3.0.1 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-res-mon.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 次要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在剩余硬件资源从大于变为低于hhcResMonMinorThreshold阈值时发送。

【状态控制】

该告警不可关闭。

【绑定变量】

| OID（变量名） | 类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.169.2.1.1.1 (hh3cResMonChassisIndex) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.169.2.1.1.2 (hh3cResMonSlotIndex) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.169.2.1.1.3 (hh3cResMonCpuIndex) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.169.2.1.1.4 (hh3cResMonResourceName) | OCTET STRING | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.169.2.1.1.5 (hh3cResMonThresholdUnit) | INTEGER | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.169.2.1.1.6 (hh3cResMonMinorThreshold) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.169.2.1.1.7 (hh3cResMonSevereThreshold) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.169.2.2.1.1 (hh3cResMonCurrent) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.169.2.2.1.2 (hh3cResMonFree) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.169.2.2.1.3 (hh3cResMonTotal) | Unsigned32 | 同MIB标准取值 |
| 1.3.6.1.4.1.25506.2.169.3.1.1 (hh3cResMonAdditionalInfo) | OCTET STRING | 同MIB标准取值 |

【处理建议】

故障还未影响到服务质量，但为了避免更严重的故障，需要在适当时候进行处理或进一步观察。

- hh3cResMonMinorRecoverNotification

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.169.3.0.2 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-res-mon.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | -- |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在剩余硬件资源从低于到大于hhcResMonMinorThreshold阈值时发送。

【状态控制】

该告警不可关闭。

【绑定变量】

同1.1.1

【处理建议】

无

- hh3cResMonSevereNotification

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.169.3.0.3 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-res-mon.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 重要 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在剩余硬件资源大于变为低于hhcResMonSevereThreshold阈值时发送。

【状态控制】

该告警不可关闭。

【绑定变量】

同1.1.1

【处理建议】

故障影响到服务质量，需要采取紧急动作。

- hh3cResMonSevereRecoverNotification

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.169.3.0.4 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-res-mon.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | -- |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在剩余硬件资源从低于到大于hhcResMonSevereThreshold阈值时发送。

【状态控制】

该告警不可关闭。

【绑定变量】

同1.1.1

【处理建议】

无

- hh3cResMonUsedUpNotification

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.169.3.0.5 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-res-mon.mib |
| 类型 | 故障告警 |
| 级别 | 紧急 |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在剩余硬件资源用尽时发送。

【状态控制】

该告警不可关闭。

【绑定变量】

同1.1.1

【处理建议】

故障影响到系统提供的服务，需要立即采取相应动作。

- hh3cResMonUsedUpRecoverNotification

【属性】

| OID | 1.3.6.1.4.1.25506.2.169.3.0.6 |
| --- | --- |
| MIB文件 | hh3c-res-mon.mib |
| 类型 | 恢复告警 |
| 级别 | -- |
| 缺省状态 | 开启 |

【描述】

该告警在剩余硬件资源从用尽恢复至有剩余时发送。

【状态控制】

该告警不可关闭。

【绑定变量】

同1.1.1

【处理建议】

无