# Contents

MPLS-FTN-STD-MIB	2

Scalar objects	2

mplsFTNTable	2

mplsFTNMapTable	3

mplsFTNPerfTable	3

MPLS-FTN-STD-MIB

Scalar objects

| Name | Access | PDS | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| mplsFTNIndexNext (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.1) | read-only | No | As per MIB |
| mplsFTNTableLastChanged (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.2) | read-only | No | As per MIB |
| mplsFTNMapTableLastChanged (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.4) | read-only | No | As per MIB |

mplsFTNTable

Note: When creating a new instance of this table, the following objects SHOULD be set simultaneously:

mplsFTNRowStatus, mplsFTNAddrType, mplsFTNDestAddrMin, mplsFTNDestAddrMax, mplsFTNActionType, mplsFTNActionPointer

OID of this table is: 1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1

| Name | Access | PDS | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| mplsFTNIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.1) | not-accessible | No | As per MIB |
| mplsFTNRowStatus (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.2) | read-create | No | Only support active(1), createAndGo(4), destroy(6) |
| mplsFTNDescr (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.3) | read-create | No | Only support read operation |
| mplsFTNMask (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.4) | read-create | No | Only support read operation |
| mplsFTNAddrType (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.5) | read-create | No | Only support IPv4 address |
| mplsFTNSourceAddrMin (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.6) | read-create | No | Only support read operation |
| mplsFTNSourceAddrMax (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.7) | read-create | No | Only support read operation |
| mplsFTNDestAddrMin (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.8) | read-create | No | As per MIB |
| mplsFTNDestAddrMax (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.9) | read-create | No | As per MIB |
| mplsFTNSourcePortMin (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.10) | read-create | No | Only support read operation |
| mplsFTNSourcePortMax (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.11) | read-create | No | Only support read operation |
| mplsFTNDestPortMin (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.12) | read-create | No | Only support read operation |
| mplsFTNDestPortMax (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.13) | read-create | No | Only support read operation |
| mplsFTNProtocol (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.14) | read-create | No | Only support read operation Range from 0 to 255 |
| mplsFTNDscp (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.15) | read-create | No | Only support read operation |
| mplsFTNActionType (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.16) | read-create | No | Only support redirectLsp(1) for set operation. |
| mplsFTNActionPointer (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.17) | read-create | No | As per MIB |
| mplsFTNStorageType (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.3.1.18) | read-create | No | Only support read operation |

mplsFTNMapTable

OID of this table is: 1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.5.1

| Name | Access | PDS | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| mplsFTNMapIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.5.1.1) | not-accessible | No | As per MIB |
| mplsFTNMapPrevIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.5.1.2) | not-accessible | No | As per MIB |
| mplsFTNMapCurrIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.5.1.3) | not-accessible | No | As per MIB |
| mplsFTNMapRowStatus (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.5.1.4) | read-create | No | Only support read operation |
| mplsFTNMapStorageType (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.5.1.5) | read-create | No | Only support read operation |

mplsFTNPerfTable

OID of this table is: 1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.6.1

| Name | Access | PDS | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| mplsFTNPerfIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.6.1.1) | not-accessible | No | As per MIB |
| mplsFTNPerfCurrIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.6.1.2) | not-accessible | No | As per MIB |
| mplsFTNPerfMatchedPackets (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.6.1.3) | read-only | No | As per MIB |
| mplsFTNPerfMatchedOctets (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.6.1.4) | read-only | No | As per MIB |
| mplsFTNPerfDiscontinuityTime (1.3.6.1.2.1.10.166.8.1.6.1.5) | read-only | No | As per MIB |