XXXX局点

MVS巡检总结报告

2022年XX月XX日

目录

CONTENTS

巡检信息汇总	3

IBMP系列小型机【XXX设备名称+IP地址】健康分析	3

1.1	设备基本信息	3

1.2	设备硬件运行状态检查	4

1.2.1.	IBM小型机指示灯状态检查 通过	4

1.2.2.	IBM小型机ASMI管理界面检查 通过	5

1.2.3.	HMC控制台检查状态 通过	6

1.2.4.	IBM小型机登陆AIX系统检查运行状态 通过	6

- 巡检信息汇总

| 局点基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 局点名称 | XXXX |  |  |
| 检查数(台/套) | XXXX | 指被检查资源可以正常访问的数量 |  |
| 检出问题数(个) | XXXX | 指检查资源中所有检查指标不通过的问题数量 |  |
| 检查人员 | XXXX | 检查人员电话 | XXXXXXXXXX |
| 报告输出日期 | 2025年XX月XX日 |  |  |

注意！

- IBMP系列小型机【XXX设备名称+IP地址】健康分析

设备基本信息

| 主机型号 | 8233-E8B | 序列号 | xxxxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理IP | xxx.xxx.xxx.xxx | 系统版本 | AIX 6.1.XX |
| 硬件配置 | CPU数量 | 8 |  |
|  | 硬盘数量 | 8 |  |
|  | 设备运行环境 | √良好 □一般 □恶劣 |  |

设备硬件运行状态检查

IBM小型机指示灯状态检查 通过

| 检查要求 | 观察面板指示灯看是否有红灯报警。 |
| --- | --- |
| 巡检方式 | 进入机房设备所在机架位置，检查设备外观面板指示灯状态信息。 |
| 巡检结果 | 插入图片 |
| 整改建议 | 如果指示灯状态存在异常，需要根据指示灯信息检查设备是否存在硬件或者软件故障。 |

参考图片

下图是有黄灯的，则检需要通过HMC、ASMI、aix errpt等检查原因

IBM小型机ASMI管理界面检查 通过

| 检查要求 | 登录小型机ASMI页面，检查日志、CPU、内存是否正常。 |
| --- | --- |
| 巡检方式 | 通过HMC口登陆ASMI界面查看小型机系统状态。 默认登陆账号和IP Power5 ：192.168.2.147 或192.168.3.147 ASMI：用户名admin，密码admin power6\7 ：169.254.2.147 或169.254.3.147 ASMI：用户名admin，密码admin 参考标准 登陆ASMI检查System Service Aids—>Error/Event Logs无明显告警 如果有告警请选择日志并点击show details查看详细信息 登陆ASMI检查Memory Deconfiguration状态 登陆ASMI检查Processor Deconfiguration状态 |
| 巡检结果 | 通过 |
| 整改建议 | 如果小型机系统异常，需要根据报错信息更换响应备件。 |

参考图片

HMC控制台检查状态	通过

| 检查要求 | 登陆HMC控制台检查分区和硬件运行状态是否正常。 |
| --- | --- |
| 巡检方式 | 默认用户名hscroot，密码abc123 检查IBM小型机硬件状态 检查IBM小型机分区状态 通过HMC查看IBM小型机EventLog |
| 巡检结果 | 通过 |
| 整改建议 | 如果“Server状态有黄！号” 则检需要通过HMC、ASMI、AIX系统中errpt等检查原因。 |

参考图片

下图是有黄灯的，则检需要通过HMC、ASMI、aix errpt等检查原因

IBM小型机登陆AIX系统检查运行状态 通过

| 检查要求 | 登陆aix系统运行相关巡检命令 |
| --- | --- |
| 巡检方式 | Ssh登陆aix系统执行巡检命令 #uname -uML #errpt -dH #errpt #errpt –a #lsvg rootvg #lsvg -p rootvg #lsvg -l rootvg #lspath #lsdev -Cc disk 收集巡检脚本内的信息 |
| 巡检结果 | 通过 |
| 整改建议 | 如果errpt –dH有硬件告警，或vg中有stale状态的坏块则需要进一步排查并处理问题。 |